本项目根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准，具体措施如下：

一、分区温度设定原则

项目依据《公共建筑节能设计标准》GB 50189及《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736，结合各功能区域的使用特点、人员密度、停留时间等因素，制定分区温度控制策略。

二、主要功能空间与过渡区空间划分

| 空间类型 | 功能区域 | 空调运行时段 | 夏季设定温度 | 冬季设定温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要功能空间 | 展览空间 | 开放时段 | 26℃ | 20℃ |
| 主要功能空间 | 办公空间 | 工作时段 | 26℃ | 20℃ |
| 主要功能空间 | 报告厅 | 使用时段 | 26℃ | 20℃ |
| 过渡区空间 | 公共走廊 | 开放时段 | 28℃ | 18℃ |
| 过渡区空间 | 门厅/入口大厅 | 开放时段 | 28℃ | 18℃ |
| 过渡区空间 | 楼梯间 | 不设空调 | — | — |
| 过渡区空间 | 设备机房 | 不设空调 | — | — |

三、过渡区空间温度设定依据

公共走廊：人员通行停留时间短，采用较低舒适度要求。夏季空调设定温度提高至28℃，较主要功能空间高2℃；冬季设定温度降低至18℃，较主要功能空间低2℃。该策略有效降低空调系统能耗。

门厅/入口大厅：人员进出频繁，停留时间短，且临近室外环境。采用与公共走廊相同的温度设定标准，避免因过度降温或升温造成的能源浪费。

楼梯间：作为垂直交通空间，人员通行时间短，不设置空调系统，仅考虑自然通风，符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015对非用能空间的要求。

设备机房：无人长期停留，仅考虑设备运行要求，不设置空调系统，采用通风降温方式。

四、分区温度控制实现方式

独立温控分区：空调系统按功能区域划分独立控制环路，展览空间、办公空间、报告厅、公共走廊、门厅分别设置独立温控器，可分别设定温度及运行时间。

智能控制系统：空调末端设置电动阀及温控面板，管理人员通过中央管理平台对各分区进行集中监控与温度设定。

运行策略优化：展览空间、办公空间在非开放时段降低温度设定标准或暂停运行；公共走廊、门厅等过渡区空间在无人时段关闭空调；根据室外气候条件，过渡季优先采用自然通风，减少空调运行时间。

五、节能效果

通过分区温度控制策略，过渡区空间空调能耗较统一温度设定方案降低约25%~30%，有效实现建筑节能目标。

以上温度分区设置措施综合实施，满足绿色建筑评价标准要求。