本项目抗震安全分析如下：

一、性能化抗震设计

本项目为既有工业建筑改造工程，原锅炉房建于20世纪90年代，主体结构为钢筋混凝土框架结构。改造后功能为博物馆，属于重点设防类建筑。

项目采用基于性能的抗震设计方法，设定抗震性能目标为C级（高于常规建筑要求）。具体措施包括：

1、结构加固：对原框架柱采用增大截面法加固，提高其承载力与延性；对梁柱节点区域进行外包钢板加强，增强节点耗能能力。

2、增设减震装置：在结构薄弱层设置屈曲约束支撑，提高整体结构的耗能能力，降低地震响应。

3、新旧结构连接：新增部分与原有结构之间采用柔性连接，避免刚度突变，确保整体受力协调。

二、抗震性能提升

1、通过上述措施，本项目抗震性能较原结构显著提升：

2、结构整体抗震设防类别由标准设防类提升至重点设防类；

3、多遇地震下结构弹性层间位移角限值按1/550控制，优于规范1/800要求；

4、罕遇地震下结构弹塑性层间位移角不大于1/100，满足性能目标要求；

5、关键构件保持弹性，耗能构件率先进入塑性实现能量耗散。

本项目采用基于性能的抗震设计方法，通过结构加固与减震技术，合理提高了建筑的抗震性能，满足三星级绿色建筑评价要求。