污染源检测报告

一、项目基本信息

- 项目名称：延续·新生·乐活

- 项目地址：内蒙古包头市

- 检测目的：核查场地内污染源排放情况，确保符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 中 8.1.6 “场地内不应有排放超标的污染源” 要求。

- 检测日期：2025 年 ×× 月 ×× 日

二、检测依据

- 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996；

- 《声环境质量标准》GB 3096-2008（2 类声环境功能区标准）；

- 《污水综合排放标准》GB 8978-1996 三级标准。

三、检测内容与结果

（一）大气污染物检测

- 检测项目：颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO₂）。

- 检测点位：项目场地边界东、南、西、北四个方向，各设 1 个监测点。

- 检测结果：

| 检测项目 | 检测点位 | 浓度值（mg/m³） | 标准限值（mg/m³） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 场地东 | 0.12 | 0.3（日均） | 达标 |
| PM10 | 场地南 | 0.11 | 0.3（日均） | 达标 |
| SO₂ | 场地西 | 0.04 | 0.15（日均） | 达标 |
| SO₂ | 场地北 | 0.03 | 0.15（日均） | 达标 |

（二）噪声检测

- 检测项目：等效连续 A 声级。

- 检测点位：项目边界外 1 米，沿四周设 4 个监测点。

- 检测结果：

| 检测点位 | 昼间噪声值（dB (A)） | 夜间噪声值（dB (A)） | 标准限值（昼 / 夜） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东侧边界 | 52.1 | 43.5 | 60/50 | 达标 |
| 南侧边界 | 50.8 | 42.7 | 60/50 | 达标 |

（三）废水检测

- 检测项目：化学需氧量（COD）、悬浮物（SS）。

- 检测点位：项目污水总排放口。

- 检测结果：

| 检测项目 | 浓度值（mg/L） | 标准限值（mg/L） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | 150 | 500 | 达标 |
| SS | 80 | 400 | 达标 |

四、检测结论

经检测，延续·新生·乐活项目场地内大气污染物、噪声、废水排放均符合国家相关标准要求，场地内无排放超标的污染源，满足《绿色建筑评价标准》8.1.6 条款规定。