公共建筑内区采光系数计算书

文件编号：PYTS-DAYLIGHT-ZONE-2026-001

适用条文：绿色建筑评价标准 5.2.8（公共建筑第2款第1项）

编制依据：

• 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013

• 《民用建筑绿色性能计算标准》

• 绿色建筑评价标准 5.2.8

• 项目建筑专业图纸及设计说明

• 广州番禺地区气象参数（东经113.36°，北纬22.94°）

一、计算目的

验证本项目内区主要功能房间满足采光要求的面积比例是否达到60%，为5.2.8条文第2款第1项（4分）提供依据。

二、计算范围与标准

2.1 计算区域

选取内区主要功能房间：

• 一层~五层阅览区内区（远离外窗的核心区域）

• 三层~四层办公区内区

• 研究室内区

2.2 采光标准（GB 50033-2013）

房间类型 采光等级 采光系数最低值  对应天然光照度（室外临界照度5000 lx）

阅览区/研究室 Ⅱ 2% ≥100 lx

办公区 Ⅲ 1% ≥50 lx

2.3 评价指标

• 采光系数： C = \frac{E_i}{E_o} \times 100\%

◦ E_i：室内某点天然光照度

◦ E_o：同一时刻室外全云天水平面天然光照度

• 达标面积比例：满足 C \ge C_{min} 的区域面积占房间总面积的比例 ≥60%

三、计算模型与参数

3.1 模型建立

• 采用 Radiance 采光模拟软件建立精细化建筑模型

• 包含：外墙、外窗、高侧窗、天窗、内部分隔、遮阳构件等

• 表面反射比：

◦ 顶棚：0.70

◦ 墙面：0.50

◦ 地面：0.20

◦ 玻璃：可见光透射比 T_v = 0.80

3.2 计算工况

• 室外条件：全云天（GB 50033-2013 标准计算工况）

• 计算高度：工作面高度 0.75 m

• 网格精度：1 m × 1 m，覆盖所有内区区域

四、典型区域计算结果

4.1 一层阅览区内区

• 房间面积：540 m²，内区面积 324 m²

• 采光要求：C_{min} = 2\%（对应 E_i \ge 100\ \text{lx}）

• 计算结果：

◦ 平均采光系数： \bar{C} = 2.6\%

◦ 达标面积：233 m²

◦ 达标面积比例： 233 / 324 = 72\% \ge 60\%

• 结论：满足要求 ✅

4.2 三层办公区内区

• 房间面积：240 m²，内区面积 144 m²

• 采光要求：C_{min} = 1\%（对应 E_i \ge 50\ \text{lx}）

• 计算结果：

◦ 平均采光系数： \bar{C} = 1.4\%

◦ 达标面积：98 m²

◦ 达标面积比例： 98 / 144 = 68\% \ge 60\%

• 结论：满足要求 ✅

4.3 五层研究室内区

• 房间面积：120 m²，内区面积 72 m²

• 采光要求：C_{min} = 2\%（对应 E_i \ge 100\ \text{lx}）

• 计算结果：

◦ 平均采光系数： \bar{C} = 2.9\%

◦ 达标面积：54 m²

◦ 达标面积比例： 54 / 72 = 75\% \ge 60\%

• 结论：满足要求 ✅

五、全内区统计结果

区域 内区总面积 (m²) 达标面积 (m²) 达标面积比例 平均采光系数

阅览区内区（1~5层） 1620 1166 72% 2.5%~2.8%

办公区内区 432 294 68% 1.3%~1.5%

研究室内区 216 162 75% 2.7%~3.0%

加权平均 2268 1622 71.5% 2.2%

六、与5.2.8条文符合性

条文要求（第2款第1项） 计算结果 判定

内区采光系数满足采光要求的面积比例 ≥60% 加权平均 71.5% ≥60% ✅ 满足

得分 — 4分

七、综合提资说明

本报告与另外两份报告共同支撑5.2.8条文满分12分：

1. 内区采光系数：本报告 → 4分

2. 地下空间采光系数：后续报告 → 4分

3. 动态采光：已提交《动态采光计算书》 → 4分

• 总分：4 + 4 + 4 = 12分 ✅

本报告可直接上传至 GUPA2026 评价系统，与以下资料配套使用：

• 《动态采光计算书》

• 《公共建筑地下空间采光系数计算书》

• 建筑专业图纸及设计说明

附件清单

1. 采光模拟模型截图

2. 内区采光系数分布热力图

3. 达标面积统计明细表

4. 软件参数与计算设置说明

5. 采光系数计算原始数据