场地道路交通组织说明

（配合绿色建筑评价标准 8.2.9 条文热环境控制提资）

一、总则

1.1 编制依据

• 绿色建筑评价标准 8.2.9 条文

• 《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013

• 《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

• 项目总平面图、景观专业图纸、机动车道遮阴及高反射面积计算书

1.2 项目概况

• 项目名称：数智化赋能番禺图书馆项目创新应用

• 建设地点：广州市番禺区

• 功能定位：公共文化服务建筑，服务读者、市民及工作人员

• 设计目标：通过合理的交通组织，配合遮阴与高反射路面措施，降低场地热岛强度，满足 8.2.9 条文满分要求（3+3+4=10分）

二、交通组织原则

1. 人车分流：人行与车行流线完全分离，避免交叉干扰，同时优化车行道路布局，为遮阴与高反射措施实施创造条件。

2. 热环境优先：机动车道优先布置于建筑阴影区或易于遮阴的区域，减少太阳直射；路面采用高反射材料，降低地表温度。

3. 慢行友好：步行道、广场等户外活动场地结合乔木、构筑物遮阴，提升夏季行走舒适度。

4. 高效便捷：保障车辆进出顺畅，同时最小化硬质铺装面积，增加绿化与透水区域。

三、场地交通流线组织

3.1 车行交通组织

• 出入口设置：

◦ 机动车主入口：场地东侧，直接连接城市道路，避免对主入口广场的干扰

◦ 地下车库出入口：场地东侧、南侧各1处，远离建筑主入口与户外活动区

• 道路布局：

◦ 车行主道沿场地东侧、南侧边缘布置，呈环形，连接城市道路与地下车库，避免穿越核心景观区

◦ 车道宽度：单向3.5m，双向6m，满足消防与通行要求

◦ 机动车道总面积：800㎡（不含建筑阴影区）

• 停车组织：

◦ 机动车全部停放于地下车库，地面仅设置少量应急停车位，减少地面硬质铺装

◦ 非机动车停放区：场地西南角，独立设置，与建筑之间设置绿化隔离带

3.2 人行交通组织

• 主入口：场地北侧，直接连接城市人行道，为读者主要出入口

• 步行系统：

◦ 步行道沿建筑周边、景观庭院布置，与车行道路完全分离

◦ 步行道宽度：2.0~3.0m，采用透水铺装，两侧种植行道树遮阴

• 户外活动场地：

◦ 中央庭院、北侧广场、东西侧景观庭院为主要户外活动区，均处于建筑阴影区外

◦ 活动区通过步行道连接，与机动车道之间设置绿化隔离带

四、热环境控制配套措施

4.1 机动车道热环境控制

• 遮阴措施：沿车行主道单侧种植乡土乔木（细叶榕、凤凰木），胸径≥15cm，冠幅≥6m，形成连续遮阴带，遮阴路段长度占比85%（>70%）

• 高反射路面：车行主道与车库坡道均采用热反射涂料透水路面，太阳辐射反射系数≥0.4，高反射路面面积占比100%（≥75%）

• 效果：有效降低机动车道表面温度，减少热辐射对周边环境的影响

4.2 步行与户外活动区热环境控制

• 遮阴措施：

◦ 步行道、广场、庭院等户外活动区种植乔木、设置廊架，遮阴面积比例达53.3%（≥20%）

◦ 儿童娱乐区、户外休憩区重点布置于建筑背风侧与乔木遮阴区，夏季正午风速<2m/s，提升舒适度

• 铺装材料：步行道、广场采用透水砖/透水混凝土，反射系数适中，避免吸热与积水

4.3 屋面热环境控制

• 屋面绿化：主楼屋面东侧设置1200㎡屋面绿化，有效遮阴并隔热

• 光伏系统：主楼屋面西侧布置800㎡光伏组件，水平投影遮阴

• 高反射屋面：剩余屋面采用高反射隔热涂料，反射系数≥0.4

• 效果：屋面遮阴及高反射面积合计占比94.7%（≥75%），显著降低屋面温度与建筑得热

五、交通组织与热环境控制协同效果

1. 人车分流+边缘车道布局：从源头上减少机动车道对核心活动区的热辐射影响

2. 遮阴+高反射路面：从材料与布局上降低机动车道表面温度，减少热岛效应

3. 户外活动区遮阴：提升夏季行走与活动舒适度，符合公共建筑热环境要求

4. 屋面综合措施：大幅降低屋面温度，减少建筑得热，进一步缓解场地热岛效应

经测算，本项目场地热岛强度≤1.5℃，满足《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013要求，同时完全符合 8.2.9 条文各项评分标准，可获得本条满分10分。