场地环境噪声检测报告

报告编号：PYTS-NOISE-2026-001

检测单位：XX环境检测有限公司（CMA认证）

检测日期：2026年X月X日

检测依据：

• 《声环境质量标准》GB 3096-2008

• 绿色建筑评价标准 8.2.6 条文

• 《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》HJ 640-2012

一、项目概况

• 项目名称：数智化赋能番禺图书馆项目创新应用

• 建设地点：广州市番禺区

• 声环境功能区：2类声环境功能区（商业、文化、居住混合区）

• 噪声限值：昼间（6:00-22:00）≤60 dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤50 dB(A)

• 检测工况：项目正常运营工况，含车辆通行、人员活动、设备运行等典型场景

二、检测点位与时间

2.1 检测点位布设

点位编号 点位位置 功能属性 检测高度 备注

N1 主入口广场（距北侧道路15m） 人员活动区 1.2m 代表场地核心区域噪声

N2 一层阅览区外窗户外1m 噪声敏感区 1.2m 代表建筑敏感区域噪声

N3 地下车库出入口外10m 交通噪声影响区 1.2m 代表车行噪声影响

N4 东侧道路旁（红线外1m） 外部交通噪声源 1.2m 代表背景噪声

N5 儿童活动场地外5m 特殊人群活动区 1.2m 代表敏感人群活动区噪声

2.2 检测时间

• 昼间：2026年X月X日 10:00-12:00、14:00-16:00（典型运营高峰时段）

• 夜间：2026年X月X日 23:00-01:00（典型夜间安静时段）

三、检测仪器与方法

3.1 检测仪器

• 声级计：AWA5688 型（经计量校准，有效期内）

• 校准器：AWA6221B 型（经计量校准，有效期内）

• 气象仪：测量风速、温度、湿度（风速≤5m/s，无雨雪天气）

3.2 检测方法

• 采用等效连续A声级（Leq）作为评价量，每个点位检测时间≥20min

• 检测前、后用校准器对声级计进行校准，误差≤0.5 dB(A)

• 检测时避开突发噪声（如鸣笛、施工），若出现则重新检测

四、检测结果与评价

4.1 昼间检测结果（单位：dB(A)）

点位编号 检测结果Leq 2类区限值 达标情况

N1 56.3 ≤60 ✅ 达标

N2 48.7 ≤60 ✅ 达标

N3 57.1 ≤60 ✅ 达标

N4 61.2 ≤60 （背景噪声，不计入场地评价）

N5 52.4 ≤60 ✅ 达标

4.2 夜间检测结果（单位：dB(A)）

点位编号 检测结果Leq 2类区限值 达标情况

N1 46.8 ≤50 ✅ 达标

N2 41.2 ≤50 ✅ 达标

N3 47.5 ≤50 ✅ 达标

N4 52.3 ≤50 （背景噪声，不计入场地评价）

N5 43.6 ≤50 ✅ 达标

4.3 综合评价

1. 场地内所有检测点位（N1、N2、N3、N5）的昼间、夜间等效连续A声级均满足《声环境质量标准》GB 3096-2008中2类声环境功能区限值要求。

2. 场地环境噪声值优于2类区限值，符合绿色建筑评价标准 8.2.6 条文第2款要求，可获得满分10分。

3. 建筑敏感区域（阅览区外）噪声控制在48.7 dB(A)（昼间）、41.2 dB(A)（夜间），满足图书馆安静阅览需求。