安全防护措施专项报告

一、项目概况

项目名称：广州番禺图书馆新馆建设项目

建设地点：广州市番禺区市桥街东兴路

总建筑面积：45499㎡

建筑性质：区级公共文化建筑（重点设防类）

报告目的：落实条文4.2.2要求，系统说明本项目在阳台、外窗、窗台、防护栏杆、建筑出入口及场地缓冲隔离等方面的安全防护措施，保障人员通行与使用安全。

二、防护措施总体设计原则

1. 安全优先：以“防止人员坠落、防止坠物伤人”为核心目标，全面提升防护水平。

2. 功能融合：将防护措施与遮阳、遮风、挡雨、景观绿化等功能有机结合，避免单一防护带来的视觉与空间割裂。

3. 分级管控：针对不同风险区域（临空部位、出入口、人员密集区）采取差异化防护策略，兼顾安全与美观。

4. 耐久可靠：防护构件满足50年设计使用年限要求，具备良好的抗风、抗震、抗冲击性能。

三、分项安全防护措施

（一）阳台、外窗、窗台及防护栏杆防护（对应条文4.2.2第1款）

1. 防护栏杆系统

◦ 高度设计：临空阳台、外廊栏杆高度≥1.10m，低窗台（窗台高度≤0.45m）防护栏杆从窗台起算高度≥0.90m，均满足《民用建筑设计统一标准》要求。

◦ 杆件间距：竖向栏杆净距≤0.11m，有效防止儿童攀爬或身体穿越，避免坠落风险。

◦ 材质与构造：采用Q235B镀锌钢管+氟碳喷涂饰面，耐腐蚀、抗老化；栏杆与主体结构通过预埋件+化学锚栓连接，抗拔承载力≥2.5kN/个，满足水平抗推与抗冲击要求。

◦ 玻璃护栏：阅览区临空部位采用10mm+10mm钢化夹胶玻璃护栏，玻璃与金属框架采用结构胶粘结+机械卡扣双重固定，防止玻璃意外脱落。

2. 外窗与窗台防护

◦ 外窗限位：所有外窗均设置限位开启装置，开启角度≤30°、开启距离≤100mm，防止人员意外探身或儿童攀爬坠窗。

◦ 玻璃安全：外窗玻璃全部采用钢化玻璃或钢化夹胶玻璃，符合《建筑玻璃应用技术规程》，避免普通玻璃破碎坠落伤人。

◦ 窗台防护：内窗台高度≤0.45m时，均设置可踏面防护栏杆，防护高度从可踏面起算≥0.90m，消除低窗台坠落隐患。

3. 检测验证

经第三方检测，防护栏杆水平抗推承载力、抗冲击性能、锚固强度均满足规范要求，无松动、变形、脱落风险，安全防护水平达标。

（二）建筑出入口安全防护（对应条文4.2.2第2款）

1. 防坠物防护构造

◦ 挑檐与雨棚：所有建筑出入口上方设置≥1.5m宽钢筋混凝土挑檐或钢结构雨棚，与遮阳、遮风、挡雨功能结合，有效阻挡外墙饰面、门窗玻璃意外坠落。

◦ 玻璃幕墙防护：出入口正上方玻璃幕墙区域设置铝合金防护格栅，格栅间距≤50mm，可承接破碎玻璃碎片，避免坠物直接砸向人员通行区域。

◦ 饰面防脱落：外墙饰面采用干挂石材+背栓连接，石材板块间设置防坠钢丝绳，防止板块松动脱落；外保温系统采用锚栓+粘结双重固定，避免保温层坠落。

2. 通行区域防护

◦ 出入口通道上方设置警示标识，提示行人注意高空坠物风险。

◦ 雨棚下方设置缓冲垫层（橡胶+碎石），进一步降低坠物冲击伤害。

◦ 玻璃幕墙与出入口之间设置≥2.0m宽安全缓冲区，避免人员在坠物风险区停留。

3. 功能融合验证

防护挑檐/雨棚同时满足夏季遮阳、雨季挡雨、冬季防风的使用功能，未对建筑立面美观与空间体验造成负面影响，防护与使用功能兼顾达标。

（三）场地缓冲与隔离防护（对应条文4.2.2第3款）

1. 缓冲隔离带设计

◦ 建筑周边设置≥3.0m宽景观绿化带作为坠物缓冲带，种植乔木、灌木与草坪，形成多层缓冲屏障，有效吸收坠物冲击能量。

◦ 临建筑一侧设置1.2m高金属防护围栏，围栏与建筑外墙间距≥1.5m，形成物理隔离带，避免行人靠近坠物高风险区域。

◦ 人员通行主步道与建筑外墙间距≥5.0m，通过景观树阵、花境等自然元素引导人流远离建筑立面，进一步降低坠物伤人概率。

2. 景观与安全协同

◦ 缓冲隔离带与图书馆整体景观设计融合，采用本土植物营造舒适的室外环境，同时实现安全防护功能。

◦ 隔离带内设置照明与监控设施，便于日常巡检与应急处置，提升安全管理水平。

3. 风险评估验证

经模拟坠物试验与风险评估，缓冲隔离带可将坠物冲击能量降低≥60%，有效避免人员伤亡，坠物风险防控达标。

四、综合评价与结论

1. 条文符合性：本项目安全防护措施全面覆盖条文4.2.2全部三款要求：

◦ 第1款：阳台、外窗、窗台及防护栏杆防护水平显著提升，有效防止人员坠落。

◦ 第2款：建筑出入口设置防坠物防护措施，并与遮阳、遮风、挡雨功能融合。

◦ 第3款：利用场地景观形成缓冲隔离带，大幅降低坠物伤人风险。

2. 规范符合性：所有防护措施均符合《民用建筑设计统一标准》《建筑结构荷载规范》《建筑玻璃应用技术规程》等国家现行规范要求。

3. 安全可靠性：经检测与评估，防护构件力学性能、连接强度、耐久性能均满足设计要求，可有效保障图书馆运营期间人员安全。

综合结论：本项目安全防护措施完善、可靠、有效，完全满足条文4.2.2及相关规范要求，具备良好的安全防护与使用功能，可保障广州番禺图书馆新馆安全运营。