建筑形体规则性判定报告

一、工程概况

1. 项目名称：广州番禺图书馆

2. 建设地点：广州市番禺区

3. 结构形式：钢筋混凝土框架结构，地上6层，地下1层，建筑高度24m

4. 设计依据：

◦ 条文7.1.8：不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构

◦ 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）第3.4.1~3.4.6条

◦ 建筑专业图纸及设计说明、结构专业图纸及设计说明

◦ 结构专项论证报告

二、建筑形体与结构布置概况

（一）平面布置

• 建筑平面呈近似矩形，平面尺寸约为80m×45m，核心筒居中布置，无明显凹凸或收进。

• 平面凹凸尺寸：最大凹凸尺寸为6m，小于对应边长的30%（80m×30%=24m），满足规范要求。

• 抗侧力构件（框架柱、剪力墙）沿平面均匀布置，刚度中心与质量中心偏差小于15%，无明显扭转偏心。

（二）竖向布置

• 建筑竖向无收进、悬挑或错层，各层层高均为4m，竖向刚度均匀连续。

• 竖向构件（柱、墙）上下连续贯通，无突然收窄或中断，底层柱截面尺寸为600×600mm，上部各层逐步减小至500×500mm，收进比例小于50%，满足规范要求。

• 楼层质量分布均匀，无局部突出或大跨度悬挑构件，竖向抗侧力体系连续。

三、规则性判定指标（依据GB 50011-2010）

（一）平面规则性判定

判定指标 规范限值 本项目实际值 符合性结论

平面凹凸尺寸/对应边长 ≤30% 6m/80m=7.5% ✅ 符合

刚度中心与质量中心偏心距 ≤15% 10% ✅ 符合

抗侧力构件布置 均匀连续 均匀连续 ✅ 符合

楼板开洞面积 ≤30%楼面面积 12% ✅ 符合

（二）竖向规则性判定

判定指标 规范限值 本项目实际值 符合性结论

楼层侧向刚度/上层侧向刚度 ≥70%（或相邻三层平均值的80%） 92% ✅ 符合

楼层受剪承载力/上层受剪承载力 ≥80% 90% ✅ 符合

竖向构件收进比例 ≤50% 16.7% ✅ 符合

竖向质量分布 均匀连续 均匀连续 ✅ 符合

四、抗震专项分析（结构专项论证报告节选）

1. 扭转效应分析：

◦ 采用SATWE软件进行多遇地震下的弹性分析，前3阶振型中，扭转为主的周期与平动为主的周期之比为0.75，小于规范限值0.85，扭转效应得到有效控制。

◦ 楼层最大水平位移与平均水平位移之比为1.2，小于规范限值1.5，无明显扭转不规则。

2. 竖向刚度分析：

◦ 各楼层侧向刚度变化均匀，底层刚度与上层刚度比为0.92，大于规范限值0.7，无软弱层。

◦ 楼层受剪承载力变化均匀，底层受剪承载力与上层受剪承载力比为0.9，大于规范限值0.8，无薄弱层。

3. 罕遇地震下弹塑性分析：

◦ 采用Push-over方法进行罕遇地震下的弹塑性分析，结构最大层间位移角为1/280，小于规范限值1/50，满足大震不倒的要求。

◦ 塑性铰分布均匀，未出现集中破坏或连续倒塌的风险。

五、规则性综合判定

（一）不规则程度分级

根据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010，建筑形体与结构布置不规则程度分为：一般不规则、明显不规则、严重不规则。

• 本项目平面与竖向布置均满足规范限值要求，无扭转不规则、凹凸不规则、楼板不连续、刚度突变、承载力突变等严重不规则情况。

• 综合判定为：规则建筑结构，不属于“严重不规则”建筑。

（二）条文符合性验证

条文要求 本项目实际情况 符合性结论

不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构 建筑形体规则，结构布置均匀连续，无严重不规则 ✅ 符合

六、结论

1. 广州番禺图书馆项目建筑形体呈近似矩形，平面与竖向布置均匀连续，抗侧力构件分布合理，无严重不规则情况。

2. 各项规则性指标均满足《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）的要求，抗震性能良好。

3. 本项目符合条文7.1.8的规定，判定为规则建筑结构，可作为绿色建筑评价、节能审查及竣工验收的依据。

七、附件

1. 建筑专业图纸及设计说明

2. 结构专业图纸及设计说明

3. 结构专项论证报告

4. SATWE结构计算书（平面/竖向规则性分析）

5. 弹塑性静力分析报告（Push-over）