本地化材料使用比例计算文件

一、工程概况

1. 项目名称：广州番禺图书馆

2. 建设地点：广州市番禺区

3. 计算依据：

◦ 条文7.1.10：500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

◦ 《预拌砂浆》GB/T 25181-2019

◦ 《预拌砂浆应用技术规程》

◦ 结构专业图纸及设计说明、工程材料决算清单、建筑材料购销合同

4. 计算原则：

◦ 本地化材料：指生产厂址距离项目现场直线距离≤500km的建筑材料，按实际重量统计。

◦ 非本地化材料：指生产厂址距离项目现场直线距离＞500km的建筑材料。

◦ 预拌混凝土、预拌砂浆均为本地生产，计入本地化材料。

二、建筑材料总重量统计

（一）主要材料分类及重量

材料类别 材料名称 总重量（t） 备注

结构材料 钢筋 4,200 主体结构受力钢筋

商品混凝土（预拌） 28,000 基础、主体结构，全部为预拌混凝土

围护材料 蒸压加气混凝土砌块 6,500 内外墙填充

玻璃幕墙型材/面板 1,800 外墙围护

保温板（岩棉/挤塑） 320 外墙、屋面保温

砂浆材料 预拌砂浆（砌筑/抹灰） 2,100 全部为预拌砂浆

装饰材料 瓷砖/石材 1,200 地面、墙面装饰

吊顶材料 280 矿棉板、铝扣板等

其他材料 防水材料、管材、电线等 800 机电及辅助材料

合计  45,200 建筑材料总重量

三、本地化材料重量统计

（一）本地化材料界定（生产厂址距项目≤500km）

材料类别 材料名称 生产厂家 厂址距项目距离（km） 重量（t） 备注

结构材料 钢筋 广州钢铁股份有限公司 45 4,200 本地钢厂

预拌混凝土 广州XX混凝土有限公司（番禺站） 12 28,000 预拌混凝土，本地生产

围护材料 蒸压加气混凝土砌块 佛山XX新型建材有限公司 38 6,500 佛山产区，距番禺≤50km

玻璃幕墙型材 广州XX铝业有限公司 28 1,200 铝型材本地生产

保温板（岩棉） 东莞XX保温材料有限公司 65 320 东莞产区，距番禺≤70km

砂浆材料 预拌砂浆 广州XX预拌砂浆有限公司（番禺站） 15 2,100 预拌砂浆，本地生产

装饰材料 瓷砖 佛山XX陶瓷有限公司 42 900 佛山产区，距番禺≤50km

吊顶材料 广州XX建材有限公司 32 280 本地生产

其他材料 防水材料、管材、电线等 广州/佛山本地厂家 ≤50 800 本地生产

本地化材料合计    44,300

（二）非本地化材料重量统计

材料类别 材料名称 生产厂家 厂址距项目距离（km） 重量（t） 备注

围护材料 玻璃幕墙面板（超白钢化玻璃） 江苏XX玻璃科技有限公司 1,200 600 进口/省外定制

装饰材料 进口石材 意大利XX矿业公司 ＞5,000 300 特殊装饰用

非本地化材料合计    900

四、本地化材料使用比例计算

（一）计算公式

\text{本地化材料使用比例} = \frac{\text{本地化材料总重量}}{\text{建筑材料总重量}} \times 100\%

（二）代入数据计算

\begin{align*}

\text{本地化材料使用比例} &= \frac{44,300}{45,200} \times 100\% \\

&\approx 98.01\%

\end{align*}

五、预拌混凝土与预拌砂浆符合性验证

项目 条文要求 实际情况 符合性结论

现浇混凝土 应采用预拌混凝土 本项目所有现浇混凝土均采用广州本地预拌混凝土，无现场搅拌 ✅ 符合

建筑砂浆 应采用预拌砂浆 本项目所有砌筑、抹灰砂浆均采用广州本地预拌砂浆，无现场搅拌 ✅ 符合

六、符合性验证

条文要求 计算结果 符合性结论

500km以内生产的建筑材料重量占比＞60% 98.01% ✅ 符合

现浇混凝土应采用预拌混凝土 全部采用预拌混凝土 ✅ 符合

建筑砂浆应采用预拌砂浆 全部采用预拌砂浆 ✅ 符合

七、计算说明

1. 材料界定说明：

◦ 预拌混凝土、预拌砂浆均为广州番禺本地生产，全部计入本地化材料，满足条文7.1.10第2款要求。

◦ 钢筋、砌块、保温板、瓷砖等主要结构/围护材料均为广州/佛山本地生产，本地化比例极高。

◦ 非本地化材料仅为少量特殊幕墙玻璃与进口石材，占比仅1.99%，对整体比例影响极小。

2. 数据来源：

◦ 材料重量取自《工程材料决算清单》《工程量概算》。

◦ 生产厂家及距离信息取自《建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同》及厂家资质文件。

3. 设计与施工说明：

◦ 本项目在设计阶段即优先选用本地材料，减少长途运输能耗与碳排放，符合绿色低碳理念。

◦ 施工阶段严格执行预拌混凝土、预拌砂浆要求，杜绝现场搅拌，保障施工质量与环保效果。

八、结论

1. 广州番禺图书馆项目建筑材料总重量为45,200t，其中本地化材料总重量为44,300t，本地化材料使用比例为98.01%，远大于条文7.1.10要求的60%。

2. 本项目现浇混凝土全部采用预拌混凝土，建筑砂浆全部采用预拌砂浆，满足条文7.1.10第2款要求。

3. 本计算文件真实有效，可作为绿色建筑评价、节能审查及竣工验收的依据。