机动车道遮阴及高反射面积比例计算书

文件编号：PYTS-ROAD-SHADOW-2026-001

计算依据：

• 绿色建筑评价标准 8.2.9 条文第2款

• 《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013

• 项目场地交通组织、乔木种植平面图、路面构造做法大样、道路用热反射涂料性能检测报告

• 广州番禺地区夏季典型日照参数

一、基础数据

1.1 机动车道范围定义

本项目机动车道指：场地中处于建筑阴影区外的车行道路、地下车库出入口坡道，不含建筑阴影区内及人行区域。

1.2 机动车道总面积统计

车道类型 面积（㎡） 备注

场地车行主道 600 连接城市道路与地下车库入口

地下车库出入口坡道 200 东西侧各1处

机动车道总面积  800 不含建筑阴影区

1.3 遮阴与高反射定义

• 遮阴措施：行道树（胸径≥15cm、冠幅≥6m）形成的遮阴，夏季正午遮阴率按70%计；

• 高反射路面：太阳辐射反射系数≥0.4的路面（含热反射涂料路面、浅色透水路面），面积按实际铺设范围计。

二、机动车道遮阴面积计算

2.1 行道树遮阴面积 A_{遮阴}

• 行道树数量：共32株（沿车行主道单侧种植）

• 单株平均遮阴面积： \pi \times (3m)^2 \times 70\% \approx 19.8 \, \text{㎡}

• 行道树遮阴总面积：

A_{遮阴} = 32 \times 19.8 \approx 633.6 \, \text{㎡}

• 遮阴路段长度：车行主道全长120m，遮阴路段长度102m（行道树连续种植段）

2.2 遮阴路段长度比例

\text{遮阴路段长度比例} = \frac{\text{遮阴路段长度}}{\text{机动车道总长度}} \times 100\% = \frac{102}{120} \times 100\% = 85\%

三、机动车道高反射面积计算

3.1 高反射路面面积 A_{高反射}

• 车行主道：采用热反射涂料透水路面，面积600㎡，太阳辐射反射系数实测为0.45（≥0.4，检测报告编号：XXX-2026）

• 车库坡道：采用浅色防滑透水路面，面积200㎡，太阳辐射反射系数实测为0.42（≥0.4，检测报告编号：XXX-2026）

• 高反射路面总面积：

A_{高反射} = 600 + 200 = 800 \, \text{㎡}

3.2 高反射面积比例

\text{高反射面积比例} = \frac{A_{高反射}}{A_{车道总}} \times 100\% = \frac{800}{800} \times 100\% = 100\%

四、达标判定

条文要求 计算结果 达标情况 得分

设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70% 遮阴路段比例85% > 70% ✅ 满足

高反射路面面积比例100%（反射系数≥0.4） 100% ≥ 75% ✅ 满足

结论：本项目机动车道遮阴路段长度比例为 85%，高反射路面面积比例为 100%，满足8.2.9条文第2款“得3分”的全部要求，可获得本款满分3分。

五、计算说明

1. 遮阴路段长度按夏季正午连续遮阴范围计算，行道树冠幅重叠区域已计入，确保遮阴效果稳定。

2. 高反射路面反射系数均经第三方检测，满足《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013中热反射材料性能要求。

3. 计算范围已扣除建筑阴影区内的重复区域，避免与建筑自遮阴重复统计。

六、提资适配说明

本计算书可直接上传至GUPA2026评价系统，与以下资料配套使用：

1. 场地交通组织：标注机动车道范围与走向

2. 乔木种植平面图：标注行道树位置、胸径、冠幅

3. 路面构造做法大样：标注高反射路面构造层次

4. 道路用热反射涂料性能检测报告：验证反射系数≥0.4

5. 机动车道遮阴范围分布图