生态补偿方案

一、方案总则

1.1 编制依据

本方案依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（8.2.1条文）、《生态环境部办公厅关于开展生态保护补偿试点工作的指导意见》、《广州市生态保护补偿条例》及项目景观、总平、竖向设计资料编制，旨在通过科学的生态补偿措施，保护场地原生生态，维持场地内外生态系统连续性，实现项目与生态环境和谐共生。

1.2 项目概况

广州番禺图书馆项目总用地面积约1.28hm²，地处广州市番禺区核心文化板块，场地现状保留有部分原生绿地、浅滩水系及乡土植被。项目建设过程中，需通过生态保护、表层土回收利用、针对性生态恢复等措施，落实8.2.1条文10分评分要求，同时保障场地生态系统与场外生态系统的连通性。

1.3 核心目标

1. 保护场地内原有自然水域、湿地、植被，维持生态系统连续性，得10分；

2. 采取净地表层土回收利用措施，实现资源循环与土壤保护，得10分；

3. 结合场地实际实施其他生态恢复/补偿措施，实现生态功能提升，得10分；

4. 整体提升场地生态环境质量，符合绿色建筑高星级评价要求。

二、场地生态现状分析

2.1 原生生态资源

• 自然水域与湿地：场地北侧保留有约800㎡天然浅滩湿地，为区域小型水生生物栖息地，生长有芦苇、香蒲等乡土水生植物；

• 植被资源：场地现状分布细叶榕、凤凰木、大叶榕等乡土乔木，以及勒杜鹃、大红花等灌木，植被覆盖率约35%；

• 地形资源：场地整体平坦，局部存在微地形起伏，土壤以砂质壤土为主，透气性良好，具备生态恢复基础条件。

2.2 建设对生态的潜在影响

项目建设过程中，建筑施工、场地平整、道路硬化等行为可能导致原生植被破坏、土壤压实、水域连通性受阻，需通过生态补偿措施抵消此类影响。

三、分款生态补偿措施

3.1 第一款：原生生态保护与生态系统连通性保障（10分）

3.1.1 自然水域、湿地保护

1. 划定生态红线：将场地北侧800㎡浅滩湿地及周边10m范围划为生态保护红线区，禁止施工车辆进入、垃圾倾倒、植被破坏等行为；

2. 水系连通维护：保留湿地现状排水通道，清理通道内淤泥、杂物，确保湿地与场外周边水系、绿地的连通性，避免水域封闭；

3. 水质保护：在湿地周边设置截污沟，防止施工废水、场地雨水直接排入湿地，同步设置水质监测点，定期监测水质。

3.1.2 原有植被保护

1. 植被移栽保护：对施工范围内的乡土乔木（胸径≥10cm）进行移栽，移栽至场地预留绿地或场外合作绿地，移栽存活率≥90%；

2. 植被保留：对施工范围外的原生灌木、地被植物进行围挡保护，保留原有生长环境，不随意修剪、移除；

3. 乡土植物补植：在湿地周边补植芦苇、菖蒲、水葱等乡土水生植物，提升湿地生态多样性，维持植物群落与场外植被群落的连通性。

3.1.3 生态系统连通性保障

1. 构建生态廊道：沿场地北侧湿地、东侧绿地打造生态步行廊道，保留动物、植物迁徙通道，避免建筑、道路阻断生态连通；

2. 景观与生态融合：建筑布局避开原生生态核心区，景观设计采用“借景、融景”手法，将场外生态景观引入场地，强化内外生态系统衔接。

3.2 第二款：净地表层土回收利用（10分）

3.2.1 表层土回收

1. 回收范围与标准：对场地内绿化区域、农田区域的0-30cm净地表层土进行回收，避开建筑垃圾、污染区域；回收面积约5000㎡，回收总量约1500m³；

2. 回收方式：采用机械剥离+人工清理相结合的方式，避免土壤压实，回收后覆盖防尘网，防止水土流失；

3. 土壤检测：对回收表层土进行pH值、有机质、重金属含量检测，确保土壤符合绿化种植标准。

3.2.2 表层土循环利用

1. 绿化种植回填：将回收表层土用于场地绿化种植、湿地周边土壤改良，替代外购新土，减少土壤资源开采；

2. 场外生态补偿：将部分富余表层土捐赠至周边社区公园、学校绿地，用于社区绿化建设，实现场外生态补偿；

3. 堆肥处理：对表层土中混入的少量枯枝落叶进行粉碎堆肥，返回绿地作为有机肥料，形成“回收-利用-循环”的土壤利用体系。

3.3 第三款：其他生态恢复与补偿措施（10分）

结合场地实际，实施以下3项生态恢复/补偿措施，确保总分达标：

3.3.1 乡土植物群落构建

1. 复层绿化种植：在场地绿地构建“乔木+灌木+地被”复层植物群落，种植细叶榕、凤凰木、勒杜鹃、大叶油草等乡土植物，绿化覆盖率提升至45%以上；

2. 生物多样性提升：在湿地周边设置昆虫旅馆、鸟类喂食点，吸引本地昆虫、鸟类栖息，提升场地生物多样性。

3.3.2 海绵生态设施建设

1. 雨水花园建设：在场地主入口广场、停车场周边建设3处雨水花园，面积共300㎡，用于消纳场地雨水、净化雨水，同时作为小型生态景观空间；

2. 下凹式绿地改造：将部分绿地改造为下凹式绿地，标高低于硬化地面50-100mm，促进雨水下渗，补充地下水，维持土壤生态。

3.3.3 生态监测与维护

1. 建立生态监测台账：定期监测场地植被生长状况、湿地水质、生物多样性变化，记录监测数据；

2. 长效运维机制：制定生态设施维护方案，安排专人负责湿地、植被、海绵设施的日常维护，确保生态补偿措施长期有效。

四、实施计划与责任分工

实施阶段 工作内容 完成时间 责任单位

施工准备期 划定生态红线、回收表层土、移栽保护原生植被 施工前15天 景观设计单位、施工单位

施工期 保护生态廊道、避免破坏原生水域、监测土壤质量 施工全过程 监理单位、建设单位

竣工交付期 补植乡土植物、建设雨水花园、完成海绵生态设施 竣工前1个月 景观施工单位

运营维护期 生态监测、设施维护、台账记录 项目运营期长期 图书馆运营单位

五、合规性与效果验证

5.1 合规性说明

本方案完全满足8.2.1条文3款评分要求，各项措施均符合国家及地方生态保护相关规范，可作为绿色建筑评价系统提资的核心证明文件。

5.2 效果验证标准

1. 原生生态保护：湿地无破坏、植被移栽存活率≥90%、生态系统连通性完好；

2. 表层土利用：回收利用率≥80%，实现土壤资源循环；

3. 其他生态措施：绿化覆盖率提升≥10%、生物多样性明显改善、海绵生态设施正常运行。