无障碍电梯产品说明书

产品名称：医用/无障碍乘客电梯（可容纳担架型）

适用项目：广州番禺图书馆

执行标准：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 条文6.2.2、《无障碍设计规范》GB 50763-2012、《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第1部分 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ类电梯》GB/T 7025.1-2023

编制日期：202X年X月X日

一、产品概述

本产品为广州番禺图书馆定制的可容纳担架型无障碍乘客电梯，严格遵循绿色建筑评价标准6.2.2条全龄化设计要求，同时符合国家无障碍设计规范与电梯制造标准，适配图书馆公共建筑场景，满足老年人、残疾人、行动不便者及担架转运等全人群使用需求，打造安全、便捷、舒适的垂直通行系统。

二、设计依据与执行标准

（一）核心评分标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 条文6.2.2：

建筑室内公共区域满足全龄化设计要求，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计：

1 建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手，得5分；

2 设有可容纳担架的无障碍电梯，得3分。

（二）国家规范标准

1. 《无障碍设计规范》GB 50763-2012

2. 《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第1部分 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ类电梯》GB/T 7025.1-2023

3. 《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003（含第1号修改单）

4. 《无障碍电梯技术要求》GB/T 37750-2019

5. 《建筑无障碍设计》12J926 国家建筑标准设计图集

（三）项目需求

广州番禺图书馆公共建筑全龄化通行需求、绿色建筑三星级认证要求、无障碍环境建设要求

三、产品核心技术参数

（一）基础参数

表格

项目 参数指标 设计说明

电梯型号 THJ2000/1.0-JXW（无障碍担架型） 定制化无障碍担架电梯型号

额定载重量 2000kg 满足担架+医护人员+乘客同时承载需求

额定速度 1.0m/s 适配图书馆多层建筑，平稳舒适

控制方式 微机网络控制、并联调度 智能呼梯、高效调度，减少候梯时间

驱动方式 永磁同步无齿轮曳引 节能静音、环保高效，符合绿色建筑要求

开门方式 中分双折门 大开门宽度，方便担架、轮椅进出

开门尺寸 宽1200mm × 高2100mm 满足无障碍通行与担架进出要求

（二）轿厢核心参数（满足担架容纳要求）

表格

项目 参数指标 设计说明

轿厢内净尺寸 宽1600mm × 深2600mm × 高2400mm 可轻松容纳标准医用担架（1900mm×600mm），符合无障碍电梯要求

轿厢自重 3200kg 适配2000kg额定载重，运行稳定

轿厢装修 医用级抗菌防滑地板、圆角防撞护板、防眩光照明 全龄化安全设计，适配图书馆公共场景

（三）无障碍专项参数

表格

项目 参数指标 设计说明

扶手设置 轿厢三面设置高度850mm的安全抓杆/扶手 符合无障碍设计规范，方便行动不便者扶持

盲文按钮 呼梯按钮、轿厢内操作按钮带盲文标识，按钮高度900-1100mm 适配视障人士使用

语音报站 电梯运行楼层、开关门状态语音播报 适配视障、老年人群

镜面设置 轿厢后壁设置1:1全高镜面 方便轮椅使用者观察后方情况

无障碍呼叫 轿厢内设置紧急呼叫按钮，直通图书馆安保中心 24小时应急响应

四、产品系统组成与功能设计

（一）核心系统组成

1. 曳引系统：永磁同步无齿轮曳引机，节能静音，运行平稳

2. 控制系统：智能微机控制系统，支持无障碍呼梯、并联调度

3. 轿厢系统：定制化无障碍担架轿厢，全圆角、扶手、盲文等无障碍设计

4. 门系统：大尺寸中分双折门，防夹人保护，开关门延时功能

5. 安全保护系统：多重安全保护，符合国家电梯安全标准

6. 无障碍配套系统：扶手、盲文、语音报站、紧急呼叫等全龄化配套

（二）无障碍与全龄化功能设计（对应条文6.2.2要求）

1. 可容纳担架功能

- 轿厢内净深度≥2600mm，可轻松容纳标准医用担架（含医护人员陪同），满足图书馆突发医疗转运需求；

- 大开门宽度1200mm，担架进出无阻碍，无需折叠；

- 轿厢内预留担架固定点位，保障转运安全。

2. 全龄化安全设计

- 圆角防撞设计：轿厢内所有墙、柱阳角均做R50mm圆角处理，配套防撞护板，避免碰撞受伤，对应条文6.2.2第1款要求；

- 安全抓杆/扶手：轿厢三面设置连续式安全扶手，高度850mm，适配轮椅使用者、老年人、儿童扶持；

- 防滑抗菌设计：医用级防滑抗菌地板，防止滑倒，适配全人群使用；

- 防眩光照明：柔光LED照明，无频闪、无眩光，保护视力。

3. 无障碍专项功能

- 盲文与语音系统：呼梯按钮、轿厢操作面板带盲文标识，电梯运行楼层、开关门状态实时语音播报；

- 轮椅适配设计：轿厢内操作按钮高度900-1100mm，方便轮椅使用者操作；

- 紧急呼叫系统：轿厢内紧急呼叫按钮直通图书馆安保中心，24小时专人值守，应急响应；

- 延时关门功能：电梯门保持开启时间≥10秒，方便行动不便者进出。

4. 安全保护功能

- 多重安全保护：超速保护、过载保护、防夹人保护、断电应急平层、紧急救援等；

- 消防联动功能：火灾时自动返回首层，打开梯门，保障人员疏散；

- 运行平稳性：运行噪音≤55dB，振动加速度≤0.15m/s²，乘坐舒适。

五、安装与验收标准

（一）安装要求

1. 严格按照《电梯安装验收规范》GB 50310-2002、GB/T 7025.1-2023标准施工；

2. 严格遵循广州番禺图书馆建筑专业图纸、无障碍电梯室内设计详图施工；

3. 电梯安装完成后，进行125%额定载荷超载试验、安全部件校验；

4. 无障碍设施安装符合《无障碍设计规范》GB 50763-2012要求，扶手、按钮、盲文等位置精准。

（二）验收标准

1. 轿厢内净尺寸、开门尺寸符合担架容纳要求，实测满足设计参数；

2. 轿厢内所有阳角均为圆角，安全抓杆/扶手安装牢固、高度符合规范；

3. 无障碍设施（盲文、语音、扶手、紧急呼叫等）全部正常运行；

4. 电梯安全部件、运行性能符合国家电梯安全标准，通过特种设备检验；

5. 符合绿色建筑评价标准6.2.2条全龄化设计要求，满足3分评分条件。

六、使用与维护说明

（一）使用说明

1. 适用人群：全体图书馆读者、工作人员，重点服务老年人、残疾人、行动不便者、担架转运等；

2. 使用流程：

- 呼梯：按下楼层呼梯按钮（带盲文标识），电梯到站后语音播报，开门进入；

- 操作：按下目标楼层按钮，电梯自动运行，到站语音播报，开门离开；

- 应急：如遇故障，按下轿厢内紧急呼叫按钮，联系安保中心救援；

3. 使用规范：

- 禁止超载、禁止携带易燃易爆物品；

- 轮椅使用者、担架转运优先使用，文明礼让；

- 禁止在电梯内追逐打闹、蹦跳，保障运行安全。

（二）维护保养

1. 日常巡检：每日检查电梯运行状态、无障碍设施完好性、紧急呼叫系统；

2. 定期维保：按照国家规定，每月进行1次专业维保，每年度进行1次全面检测；

3. 专项维护：定期检查扶手、盲文、语音系统、圆角护板等无障碍设施，及时维修更换；

4. 应急维修：建立24小时应急维修机制，故障后1小时内响应，4小时内修复