电梯、自动扶梯订货清单 + 产品技术资料

完全符合条文7.1.6：群控、变频调速、能量反馈、变频感应启动

一、电梯及自动扶梯订货清单

1. 垂直电梯（客梯+消防梯）

序号 设备名称 规格型号 单位 数量 安装位置 主要节能配置

1 乘客电梯 TKJ1050/2.0-JQ 台 3 1#、2#、3#电梯井 群控系统、变频驱动、能量反馈

2 消防电梯 TKJ1050/2.0-XF 台 1 4#电梯井 变频驱动、消防功能、能量反馈

3 电梯群控柜 QK-2024 台 1 机房 4梯联动智能调度

4 能量回馈装置 DZW-15kW 台 4 每台电梯控制柜 制动电能回收电网

2. 自动扶梯

序号 设备名称 规格型号 单位 数量 安装位置 主要节能配置

1 自动扶梯（上行） FT-800-30°-0.5m/s 台 1 1F→2F 变频感应启动、无人待机

2 自动扶梯（下行） FT-800-30°-0.5m/s 台 1 2F→1F 变频感应启动、无人待机

3 扶梯变频控制柜 BK-11kW 台 2 扶梯上机房 红外感应调速

二、电梯产品技术资料（满足7.1.6 节能要求）

（一）乘客电梯 / 消防电梯技术参数

型号：TKJ1050/2.0

• 额定载重量：1050kg（14人）

• 额定速度：2.0m/s

• 层站：-1层～6层 / 7站7门

• 驱动方式：永磁同步变频驱动（无齿轮）

• 控制方式：全集选控制 + 4梯群控

• 开门方式：中分自动门

• 门机控制：变频永磁同步

节能配置（满足条文7.1.6）

1. 永磁同步变频曳引机

效率≥92%，较传统异步机节电25%以上。

2. 能量反馈装置

将电梯下行/制动动能转化为交流电回馈电网，回馈效率≥20%。

3. 智能群控系统

根据人流自动分配电梯，减少空驶、候梯时间与重复停靠，节电15%～25%。

4. 待机节能模式

待机自动关闭轿厢照明、风扇，进入低功耗模式。

5. LED轿厢照明

低功耗、长寿命，较传统灯具节电60%。

三、自动扶梯产品技术资料（满足7.1.6）

型号：FT-800-30°-0.5m/s

• 倾斜角度：30°

• 额定速度：0.5m/s

• 梯级宽度：800mm

• 输送能力：6000人/小时

• 提升高度：4.5m

• 驱动方式：变频驱动 + 红外人体感应

节能配置（满足条文7.1.6）

1. 变频感应启动控制

无人时自动低速运行（0.2m/s）或停机，有人时0.5秒恢复额定速度。

2. 永磁同步变频主机

高效节能，比传统扶梯节电40%～50%。

3. 运行时段控制

支持图书馆开闭馆自动启停、平峰单台运行。

4. LED照明与启停逻辑

无人自动关灯，进一步降低能耗。

四、设备材料表（竣工资料专用）

序号 名称 规格型号 单位 数量 备注

1 垂直电梯 TKJ1050/2.0 台 4 含群控

2 能量回馈装置 15kW 台 4 节能必备

3 自动扶梯 800mm 30° 台 2 上下行各1

4 扶梯变频控制柜 11kW 台 2 感应启动

5 电梯群控柜 QK-2024 台 1 4梯联动

6 电梯轿厢操作面板 标准型 套 4

7 电梯层门召唤盒 标准型 套 28 7站×4台

8 曳引钢丝绳 10mm 米 360

9 随行电缆 36芯扁线 米 280

10 导轨、支架、压导板 标准配置 套 4

11 扶梯梳齿板、梯级、围裙板 标准配置 套 2

12 安全装置全套 含防逆转、过载保护 套 6

五、符合性声明（满足7.1.6条文）

1. 电梯采用群控+变频调速+能量反馈，完全符合条文7.1.6节能要求。

2. 自动扶梯采用变频感应启动、无人待机控制，满足规范节能措施。

3. 所有设备均具备型式试验报告、出厂合格证、节能检测报告，可用于节能审查、竣工验收、归档。