步行及自行车交通系统照度检测报告

报告编号：JC-ZM-2026-0322

委托单位：广州番禺图书馆项目部

检测机构：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

检测日期：2026年03月15日

报告日期：2026年03月22日

一、检测依据

1. 绿色建筑评价标准4.2.5条：采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

3. 《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015

4. 本项目人车分流流线分析图

5. 本项目道路照明设计文件

二、检测范围与对象

本次检测覆盖项目内所有步行及自行车交通系统区域，具体包括：

1. 步行道：主入口步行广场、内部步行连廊、无障碍步行通道

2. 自行车道：地面自行车停放区通道、自行车专用骑行道

3. 人车分流关键节点：机动车出入口与步行/自行车道分隔处、夜间通行密集区域

三、检测仪器与方法

• 检测仪器：便携式数字照度计（精度：±2%，量程：0.1~100000 lx）

• 检测方法：按《建筑环境通用规范》GB 55016-2021要求，在夜间正常照明工况下，于各检测区域按网格布点法测量照度，取平均值作为该区域照度值，同时记录最小照度与照度均匀度。

四、检测结果

1. 步行系统照度检测

检测区域 设计要求（lx） 检测平均照度（lx） 最小照度（lx） 照度均匀度 单项判定

主入口步行广场 ≥20 28.5 22.3 0.78 合格

内部步行连廊 ≥15 21.2 17.6 0.83 合格

无障碍步行通道 ≥20 26.8 21.5 0.80 合格

2. 自行车交通系统照度检测

检测区域 设计要求（lx） 检测平均照度（lx） 最小照度（lx） 照度均匀度 单项判定

自行车停放区通道 ≥10 15.3 12.1 0.79 合格

自行车专用骑行道 ≥10 16.7 13.2 0.79 合格

3. 人车分流关键节点照度检测

检测区域 设计要求（lx） 检测平均照度（lx） 最小照度（lx） 照度均匀度 单项判定

机动车出入口分隔处 ≥20 30.1 24.8 0.82 合格

夜间通行密集区域 ≥20 27.9 23.1 0.83 合格

五、综合结论

1. 本项目步行及自行车交通系统各区域平均照度、最小照度及照度均匀度均满足《建筑环境通用规范》GB 55016-2021及设计要求，照明充足且均匀，保障了夜间通行安全与舒适。

2. 结合人车分流专项设计文件及流线分析图，本项目已实现完全人车分流，步行与自行车交通系统独立、连续，且照明系统运行稳定，符合绿色建筑评价标准4.2.5条要求，可获得8分满分。

3. 所有检测区域无照度不足、均匀度差或照明盲区，满足公共建筑夜间交通通行的安全与使用需求。

六、备注

1. 本报告仅对检测当日工况下的步行及自行车交通系统照度负责。

2. 本报告加盖检测机构公章及检测专用章后方生效。

3. 委托方对检测结果有异议，可在收到报告15个工作日内申请复检。