广州番禺图书馆新馆建设项目场地环境安全检测与论证报告

一、项目概况

项目名称：广州番禺图书馆新馆建设项目

建设地点：广州市番禺区市桥街东兴路

总建筑面积：45499平方米

建筑规模：地上4层，地下2层，为区级公共文化建筑，包含阅览区、藏书区、公共活动区、地下车库及配套附属设施。

二、检测与论证依据

《城市抗震防灾规划标准》GB 50413-2007

《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）

《电磁环境控制限值》GB 8702-2014

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020

《防洪标准》GB 50201-2014

《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011

广州番禺图书馆新馆工程地质勘察报告

广州市番禺区防洪排涝专项规划

三、检测与论证范围

广州番禺图书馆新馆建筑红线范围内全部场地，包括主体建筑区域、地下车库、设备用房及室外场地。

四、检测与论证内容及结果

（一）地质灾害危险性论证

场地位于珠江三角洲冲积平原，地形平坦，地质构造稳定，无活动断裂、滑坡、泥石流、崩塌、岩溶、土洞等不良地质作用。场地整体稳定性良好，不存在地质危险地段，满足条文4.1.1要求。

（二）防洪涝安全性论证

场地地面标高为2.30m～3.50m，高于番禺区50年一遇内涝水位及历史最高洪水位。场地采用雨污分流排水系统，雨水排放接入市政排水管网，排水能力满足50年一遇暴雨标准，防洪涝基础设施可靠，满足条文4.1.1要求。

（三）危险化学品及易燃易爆危险源排查

经现场踏勘与周边用地核查，场地500米范围内为市政道路、居住用地、公共绿地及公共服务设施，无加油站、燃气站、化工企业、危险品仓库等危险化学品及易燃易爆危险源，对本项目无安全威胁，满足条文4.1.1要求。

（四）电磁辐射环境检测

对场地内图书馆主体、地下车库、场地周边等区域开展电磁辐射检测，检测内容包括工频电场、工频磁场及射频电磁场。检测结果均低于国家规范限值，场地无明显电磁辐射源，不存在电磁辐射危害，满足条文4.1.1要求。

（五）土壤氨含量检测

对场地内不同区域土壤进行取样检测，土壤氨含量均低于国家标准限值，不存在含氨土壤危害，不会对建筑结构及室内环境造成不利影响，满足条文4.1.1要求。

五、综合结论

经检测与专项论证，广州番禺图书馆新馆项目场地符合条文4.1.1全部要求：

1. 场地无滑坡、泥石流等地质危险地段，地质条件稳定。

2. 场地标高及排水系统完善，具备可靠的防洪涝能力。

3. 场地周边无危险化学品、易燃易爆危险源威胁。

4. 电磁辐射水平符合国家标准，无电磁辐射危害。

5. 土壤氨含量达标，无含氨土壤危害。