耐久性好的建筑结构材料使用情况统计

项目名称：广州番禺图书馆新馆

统计日期：2026年03月22日

统计单位：广州番禺图书馆项目部

一、统计依据

1. 绿色建筑评价标准4.2.8条：提高建筑结构材料的耐久性

2. 《混凝土耐久性检验评定标准》（GB/T 50082-2009）

3. 《建筑用钢结构防腐涂料》（JG/T 223-2017）

4. 《多高层木结构建筑技术标准》（GB/T 51226-2017）

5. 《木结构设计标准》（GB 50005-2017）

6. 本项目结构专业图纸及设计说明（编号：GZPYTS-JG-2025-001）

7. 耐候结构钢相关技术规范

二、结构构件类型及耐久性材料使用概况

（一）混凝土构件

构件类别 设计使用年限 耐久性提升措施 材料规格/参数 使用占比

基础承台 100年 提高钢筋保护层厚度+采用高耐久混凝土 保护层厚度≥50mm，C40高耐久混凝土（抗渗等级P8，抗冻等级F200） 100%

框架柱 100年 提高钢筋保护层厚度+采用高耐久混凝土 保护层厚度≥35mm，C40高耐久混凝土 100%

框架梁 100年 提高钢筋保护层厚度+采用高耐久混凝土 保护层厚度≥30mm，C40高耐久混凝土 100%

楼板 100年 提高钢筋保护层厚度+采用高耐久混凝土 保护层厚度≥20mm，C35高耐久混凝土 100%

剪力墙 100年 提高钢筋保护层厚度+采用高耐久混凝土 保护层厚度≥25mm，C40高耐久混凝土 100%

说明：本项目所有混凝土构件均按100年耐久性设计，通过增加钢筋保护层厚度、采用高耐久混凝土（掺加矿物掺合料、优化配合比）提升抗渗、抗冻、抗腐蚀性能，符合《混凝土耐久性检验评定标准》要求。

（二）钢构件

构件类别 设计使用年限 耐久性提升措施 材料规格/参数 使用占比

屋面钢桁架 100年 采用耐候结构钢+耐候型防腐涂料 Q355NH耐候结构钢，涂装体系：环氧富锌底漆+耐候型面漆（干膜厚度≥120μm） 100%

钢结构连廊 100年 采用耐候结构钢+耐候型防腐涂料 Q355NH耐候结构钢，涂装体系同屋面桁架 100%

钢支撑构件 100年 采用耐候结构钢+耐候型防腐涂料 Q355NH耐候结构钢，涂装体系同屋面桁架 100%

说明：本项目所有钢构件均采用耐候结构钢（Q355NH），并配套使用符合《建筑用钢结构防腐涂料》标准的耐候型防腐涂料，提升抗大气腐蚀、抗老化性能，设计使用寿命≥100年。

（三）木构件

构件类别 设计使用年限 耐久性提升措施 材料规格/参数 使用占比

室内装饰木梁 50年 采用耐久木材+防腐处理 俄罗斯落叶松（强度等级TC17），经真空加压防腐处理（载药量≥6kg/m³） 100%

木装饰柱 50年 采用耐久木材+防腐处理 俄罗斯落叶松，同木梁防腐处理工艺 100%

木格栅吊顶 30年 采用耐久木制品 集成材（经干燥、防虫处理） 100%

说明：本项目木构件均采用耐久木材/耐久木制品，并按《多高层木结构建筑技术标准》《木结构设计标准》要求进行防腐、防虫处理，满足公共建筑室内环境下的耐久性使用要求。

三、整体统计结论

1. 混凝土构件：100%采用提高钢筋保护层厚度+高耐久混凝土的耐久性提升方案，满足100年设计使用年限要求。

2. 钢构件：100%采用耐候结构钢+耐候型防腐涂料的耐久性提升方案，符合《建筑用钢结构防腐涂料》及耐候结构钢相关规范要求。

3. 木构件：100%采用耐久木材/耐久木制品，并配套防腐处理，符合《多高层木结构建筑技术标准》《木结构设计标准》要求。

4. 本项目整体满足绿色建筑评价标准4.2.8条“提高建筑结构材料的耐久性”评分要求，可参评10分满分。

四、附件清单

1. 结构专业图纸及设计说明（编号：GZPYTS-JG-2025-001）

2. 混凝土耐久性检测报告（编号：JC-JG-2026-001）

3. 耐候结构钢材质证明及防腐涂料检测报告（编号：JC-GG-2026-001）

4. 木构件防腐处理检测报告（编号：JC-MG-2026-001）

5. 项目运行维护管理计划（编号：GZPYTS-WH-2026-001）