装饰装修材料采购文件

文件编号：GZPYTS-CG-2026-003

项目名称：广州番禺图书馆新馆装饰装修工程

发布日期：2026年03月22日

一、采购概况

• 采购单位：广州番禺图书馆项目部

• 项目地点：广州市番禺区

• 采购方式：公开招标

• 供货周期：2026年04月01日-2026年06月30日

• 质量目标：满足绿色建筑评价标准4.2.9条“耐久性好、易维护”要求，符合国家及行业相关标准

二、采购材料清单

材料类别 材料名称 规格型号 技术要求 计量单位 采购数量 交货地点

外饰面材料 仿石陶瓷面砖 600×600×10mm 符合GB/T 4100-2015，耐候性、抗冻融性能满足检测报告要求 ㎡ 12000 项目现场仓库

防水密封材料 聚氨酯防水涂料 Ⅰ型 符合GB/T 19250-2013，拉伸强度≥2.0MPa，断裂伸长率≥450% ㎡ 8000 项目现场仓库

防水密封材料 硅酮耐候密封胶 300ml/支 符合GB/T 14683-2017，位移能力±25%，耐候性满足检测报告要求 支 12000 项目现场仓库

室内装饰装修材料 无机预涂板 1220×2440×6mm 符合GB 8624-2012 A级不燃，耐磨性、耐擦洗性满足检测报告要求 ㎡ 9500 项目现场仓库

室内装饰装修材料 弹性橡胶地板 2.0mm厚 符合GB/T 40264-2021，耐磨性、抗菌性能满足检测报告要求 ㎡ 7000 项目现场仓库

三、技术要求

（一）通用要求

1. 所有材料必须提供有效期内的型式检验报告，关键性能指标需与本项目检测报告一致。

2. 材料需满足绿色建筑评价标准4.2.9条要求：耐久性好、易维护，外饰面材料耐候性、防水密封材料耐水性、室内材料耐磨性等核心指标不得低于检测报告合格值。

3. 供应商需提供材料使用寿命承诺：外饰面材料≥25年，防水密封材料≥20年，室内装饰装修材料≥15年。

（二）专项要求

• 外饰面材料：抗冻融循环≥50次，耐污染等级≤1级。

• 防水密封材料：聚氨酯防水涂料耐水性168h无起泡脱落；硅酮耐候密封胶紫外老化1000h粘结强度保留率≥80%。

• 室内装饰装修材料：无机预涂板耐擦洗≥10000次，弹性橡胶地板抗菌率≥99%。

四、商务要求

1. 报价要求：报价包含材料费、运输费、装卸费、保险费及售后服务费，为固定总价，不因市场波动调整。

2. 付款方式：预付款30%，货到现场验收合格后支付65%，质保期满2年支付剩余5%。

3. 质保期：自竣工验收合格之日起不少于5年，质保期内免费维修更换。

4. 交货要求：按项目部进度计划分批交货，到货时需提供产品合格证、检测报告、出厂证明等资料。

五、验收标准

1. 材料到场后，由项目部、监理单位、供应商共同验收，核对规格、数量、外观及资料完整性。

2. 抽样送检：按规范要求抽取样品，委托第三方检测机构复核关键性能指标，不合格则整批退货。

3. 验收依据：本采购文件、技术规范、国家及行业标准、双方签订的合同。

六、附件

1. 广州番禺图书馆装修设计图纸及设计说明（编号：GZPYTS-ZX-2025-001）

2. 装饰装修材料性能检测报告（编号：JC-JC-2026-0322）

3. 材料决算清单（编号：GZPYTS-JS-2026-002）