计算书

文件编号：PYTS-YS-2026-002

计算依据：

• 绿色建筑评价标准 8.2.5 条文

• 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016

• 项目总平面图、景观专业图纸、给排水专业图纸

一、基础数据

指标 数值 备注

总用地面积 12800 ㎡ 项目建设用地范围

绿地总面积  4000 ㎡ 含下凹式绿地、雨水花园、普通绿地

屋面总面积  4500 ㎡ 建筑屋面投影面积

道路/广场总面积  4300 ㎡ 含车行道路、人行广场、停车场

硬质铺装总面积  2000 ㎡ 不含透水铺装的硬化地面

二、第1款：调蓄雨水功能绿地与水体占比计算

2.1 调蓄功能设施面积

• 下凹式绿地面积 A_{下凹}：2400 ㎡

• 雨水花园面积 A_{雨水花园}：300 ㎡

• 调蓄功能总面积：

A_{调蓄} = A_{下凹} + A_{雨水花园} = 2400 + 300 = 2700\ \text{㎡}

2.2 占绿地总面积比例

\text{占比} = \frac{A_{调蓄}}{A_{绿地}} \times 100\% = \frac{2700}{4000} \times 100\% = 67.5\%

2.3 达标判定

• 条文要求：≥60% 得5分

• 计算结果：67.5% ≥ 60%，满足第1款满分要求 ✅

三、第2款：屋面雨水接入设施比例计算

3.1 接入设施的屋面雨水面积

• 接入下凹式绿地/雨水花园的屋面面积：3600 ㎡

• 未接入设施的屋面面积：900 ㎡（直接接入市政管网）

3.2 接入比例

\text{接入比例} = \frac{3600}{4500} \times 100\% = 80\%

3.3 达标判定

• 条文要求：≥80% 得3分

• 计算结果：80% ≥ 80%，满足第2款满分要求 ✅

四、第3款：道路雨水接入设施比例计算

4.1 接入设施的道路雨水面积

• 接入下凹式绿地/雨水花园的道路/广场面积：3440 ㎡

• 未接入设施的道路/广场面积：860 ㎡（直接接入市政管网）

4.2 接入比例

\text{接入比例} = \frac{3440}{4300} \times 100\% = 80\%

4.3 达标判定

• 条文要求：≥80% 得4分

• 计算结果：80% ≥ 80%，满足第3款满分要求 ✅

五、第4款：透水铺装占硬质铺装比例计算

5.1 透水铺装面积

• 透水铺装总面积 A_{透水}：1100 ㎡

◦ 主入口广场：400 ㎡

◦ 人行步道：400 ㎡

◦ 停车场：300 ㎡

5.2 占硬质铺装比例

\text{占比} = \frac{A_{透水}}{A_{硬质}} \times 100\% = \frac{1100}{2000} \times 100\% = 55\%

5.3 达标判定

• 条文要求：≥50% 得3分

• 计算结果：55% ≥ 50%，满足第4款满分要求 ✅

六、总分汇总

条款 计算结果 得分

第1款 调蓄功能绿地占比 67.5% 5 分

第2款 屋面雨水接入率 80% 3 分

第3款 道路雨水接入率 80% 4 分

第4款 透水铺装占比 55% 3 分

本条总分 — 15 分

七、结论

本项目绿色雨水基础设施各项指标均满足 8.2.5 条文要求，总分 15 分（满分），符合《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016 及广州市海绵城市建设相关标准，可作为绿色建筑评价提资的核心依据。