部品部件相关产品说明书

文件编号：GZPYTS-BP-2026-001

项目名称：广州番禺图书馆新馆

编制单位：广州番禺图书馆项目部

编制日期：2026年03月22日

一、管材、管线、管件产品说明书

1. 给水管材及管件

• 产品名称：耐腐蚀抗老化PPR给水管及配套管件

• 执行标准：GB/T 18742.1-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分：总则》

• 核心性能：

◦ 耐腐蚀性能：耐酸碱腐蚀，适用于生活饮用水输送，长期使用无析出、无结垢

◦ 抗老化性能：添加抗紫外线、抗老化助剂，长期使用温度（60℃）下使用寿命≥50年

◦ 力学性能：环刚度≥8kN/m²，抗冲击性能优异，低温环境下不开裂

• 适用范围：本项目生活给水系统、消防给水系统

• 使用说明：采用热熔连接，安装便捷，密封性好，后期维护简便

2. 排水管材及管件

• 产品名称：高密度聚乙烯（HDPE）静音排水管及配套管件

• 执行标准：GB/T 19472.1-2019《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》

• 核心性能：

◦ 耐腐蚀性能：耐化学腐蚀，耐污水侵蚀，不滋生细菌

◦ 抗老化性能：抗紫外线、抗环境应力开裂，室外使用耐候性≥20年

◦ 静音性能：特殊结构设计，排水噪声≤45dB，符合图书馆静音要求

• 适用范围：本项目生活排水系统、雨水排水系统

• 使用说明：采用柔性承插连接，密封性好，便于后期检修更换

3. 电气管线及配件

• 产品名称：阻燃型PVC电工套管及配套管件

• 执行标准：GB/T 5836.1-2018《建筑用绝缘电工套管》

• 核心性能：

◦ 耐腐蚀性能：耐酸碱、耐潮湿，适用于建筑室内外电气布线

◦ 抗老化性能：抗紫外线、抗热老化，长期使用温度（60℃）下使用寿命≥30年

◦ 阻燃性能：离火自熄，氧指数≥32，符合建筑防火要求

• 适用范围：本项目强电、弱电系统布线

• 使用说明：采用专用管件连接，布线灵活，便于后期维护升级

二、活动配件产品说明书

1. 门窗活动配件

• 产品名称：高寿命断桥铝门窗五金配件（合页、执手、锁点、传动杆）

• 执行标准：GB/T 24543-2009《建筑门窗五金件 通用要求》、《门窗反复启闭性能要求》

• 核心性能：

◦ 使用寿命：反复启闭次数≥10万次，满足建筑设计使用年限要求

◦ 耐腐蚀性能：表面经镀锌+电泳处理，盐雾试验1000h无锈蚀

◦ 同步寿命：与门窗主体材料（断桥铝型材）设计寿命同步，均为50年

• 构造特点：采用模块化设计，便于拆分拆换，局部损坏可单独更换，无需整体更换门窗

• 适用范围：本项目所有外窗、外门

2. 卫生洁具活动配件

• 产品名称：陶瓷洁具水件、龙头阀芯

• 执行标准：GB/T 23447-2009《卫生洁具 淋浴用花洒》、GB/T 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》

• 核心性能：

◦ 使用寿命：龙头阀芯开关次数≥50万次，水件使用寿命≥10万次冲水

◦ 耐腐蚀性能：采用304不锈钢+陶瓷阀芯，耐水腐蚀，无渗漏

◦ 易维护性：模块化结构，可快速拆卸更换，无需破坏墙体或洁具主体

• 适用范围：本项目卫生间、茶水间洁具

3. 机电系统活动配件

• 产品名称：风机盘管阀门、过滤器、电动执行器

• 执行标准：GB/T 13927-2008《通用阀门 压力试验》

• 核心性能：

◦ 使用寿命：阀门启闭次数≥1万次，电动执行器使用寿命≥10万次动作

◦ 耐腐蚀性能：阀体采用黄铜/不锈钢材质，耐介质腐蚀，无结垢

◦ 同寿命设计：与风机盘管主体设计寿命同步，便于后期升级更换

• 构造特点：采用快装接口，便于拆分、维护和升级，不影响系统整体运行

三、同寿命与可维护构造说明

1. 同寿命设计：

◦ 所有活动配件（门窗五金、水件、机电阀门等）均选用与对应部品部件（门窗、洁具、风机盘管）设计寿命一致的产品，避免局部过早失效影响整体使用。

◦ 不同使用寿命的部品部件组合时，采用模块化、可拆卸构造，确保短寿命部件可单独更换，不破坏长寿命主体结构。

2. 便于拆分拆换的构造：

◦ 门窗五金：采用挂接式安装，仅需拆除装饰盖即可更换合页、执手等配件，无需拆卸门窗框体。

◦ 卫生洁具水件：采用快插式接口，可在不破坏墙体、台面的情况下单独更换阀芯、水囊等部件。

◦ 机电阀门：采用法兰/螺纹连接，可在不停机状态下快速拆卸更换，不影响系统其他区域运行。

四、附件清单

1. 管材、管线、管件产品合格证及检测报告

2. 活动配件产品合格证及寿命检测报告

3. 门窗反复启闭性能检测报告

4. 给排水、电气专业图纸及设计说明