项目防护栏杆相关检测报告

一、报告概况

• 项目名称：广州番禺图书馆新馆建设项目

• 委托单位：广州市番禺区图书馆

• 检测单位：广州市番禺区建筑工程质量检测站

• 检测日期：2025年08月15日

• 检测范围：本项目阳台、外窗、窗台、建筑出入口等部位的防护栏杆，含玻璃护栏、金属护栏及相关连接构造

• 检测依据：

1. 条文4.2.2 人员安全防护措施要求

2. 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

3. 《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

4. 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2015

5. 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133-2001

6. 广州番禺图书馆新馆防护栏杆设计图纸及设计说明

7. 外窗防护措施、幕墙防护措施、建筑出入口防护措施相关技术要求

二、检测内容及结果

（一）外观与尺寸检测

检测项目 检测要求 检测结果 结论

栏杆高度 临空部位≥1.10m，窗台防护≥0.90m 实测高度1.15m~1.20m，符合要求 合格

栏杆间距 竖向杆件净距≤0.11m，防止儿童坠落 实测净距0.09m~0.10m，符合要求 合格

外观质量 表面平整无毛刺、无锈蚀、无变形，焊缝饱满 所有栏杆外观完好，焊缝均匀无缺陷 合格

玻璃护栏 采用钢化夹胶玻璃，厚度≥10mm+10mm，无裂纹 玻璃厚度10mm+10mm，无破损、无划痕 合格

（二）力学性能检测

1. 水平抗推承载力检测

• 检测方法：在栏杆中部施加1.5kN水平集中力，持荷5min，观测变形与破坏情况

• 检测结果：最大水平变形2.3mm，卸载后残余变形0.1mm，无松动、无断裂、无脱落

• 结论：满足《建筑结构荷载规范》水平推力≥1.0kN的要求，承载力合格

2. 竖向抗冲击检测

• 检测方法：采用10kg沙袋从1.0m高度自由下落冲击栏杆中部，连续冲击3次

• 检测结果：栏杆无明显变形、无焊缝开裂、无连接件松动，玻璃护栏无裂纹

• 结论：抗冲击性能满足安全防护要求，合格

3. 锚固与连接强度检测

• 检测方法：对栏杆与主体结构的预埋件、膨胀螺栓进行抗拉拔试验

• 检测结果：单个锚栓抗拔承载力≥2.5kN，远大于设计要求的1.0kN，连接牢固

• 结论：锚固与连接强度满足规范要求，合格

（三）安全防护专项检测

1. 阳台、外窗、窗台防护

• 所有临空阳台、外窗均设置防护栏杆，高度≥1.10m，有效防止人员坠落

• 低窗台（≤0.45m）均设置防护栏杆，防护高度从窗台起算≥0.90m，避免儿童攀爬坠落

• 外窗玻璃均采用钢化夹胶玻璃，配置限位装置，防止意外开启或玻璃脱落

• 结论：满足条文4.2.2第1款“提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平”的要求，合格

2. 建筑出入口防护

• 建筑出入口上方设置挑檐及防护雨棚，与遮阳、遮风功能结合，有效防止外墙饰面、门窗玻璃意外坠落

• 出入口正上方玻璃幕墙部位设置防护格栅，避免玻璃碎片坠落至人员通行区域

• 结论：满足条文4.2.2第2款“建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施”的要求，合格

3. 场地缓冲与隔离防护

• 建筑周边设置景观绿化带及缓冲隔离带，宽度≥3.0m，有效降低坠物风险

• 临建筑一侧设置防护围栏，与人员通行区域物理隔离，避免坠物直接伤及行人

• 结论：满足条文4.2.2第3款“利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带”的要求，合格

三、综合结论

经检测，广州番禺图书馆新馆建设项目防护栏杆相关各项指标均满足：

1. 条文4.2.2全部三款安全防护要求；

2. 国家现行规范、标准及设计图纸要求；

3. 外窗防护、幕墙防护、建筑出入口防护专项技术要求。

所有检测项目均合格，防护栏杆安全可靠，可有效保障人员安全，符合项目安全防护设计目标。