防水防潮相关材料决算清单

文件编号：GZPYTS-FS-2026-001

项目名称：广州番禺图书馆新馆

编制日期：2026年03月22日

适用范围：卫生间、浴室地面防水层及墙面、顶棚防潮层

一、地面防水材料决算

序号 材料名称 规格型号 技术参数 计量单位 工程量 单价（元） 合价（元） 生产厂家 备注

1 聚氨酯防水涂料 Ⅰ型 拉伸强度≥2.0MPa，断裂伸长率≥450%，耐水性168h无起泡 ㎡ 8500 45.00 382500.00 广东某防水科技有限公司 卫生间、浴室地面防水层，厚度1.5mm

2 防水保护层 C20细石混凝土 强度等级C20，厚度50mm ㎡ 8500 32.00 272000.00 广州某混凝土有限公司 覆盖于防水层之上

3 防水附加层 聚酯无纺布 单位面积质量≥100g/㎡ ㎡ 1200 12.00 14400.00 江苏某建材有限公司 管根、阴阳角等节点部位

4 密封膏 聚氨酯密封胶 位移能力±25%，模量0.4~0.6MPa 支 3500 18.00 63000.00 广东某胶业有限公司 地面与墙面交接处密封

二、墙面防潮材料决算

序号 材料名称 规格型号 技术参数 计量单位 工程量 单价（元） 合价（元） 生产厂家 备注

1 防潮腻子粉 耐水型 粘结强度≥0.6MPa，耐水性48h无起泡 ㎡ 12800 8.50 108800.00 广东某建材有限公司 墙面基层防潮处理

2 防潮乳胶漆 防霉型 防霉等级0级，耐擦洗≥10000次 ㎡ 12800 22.00 281600.00 广东某涂料有限公司 卫生间、浴室墙面防潮面层

3 防潮卷材 聚乙烯丙纶复合防水卷材 厚度0.7mm，断裂拉伸强度≥60N/cm ㎡ 12800 28.00 358400.00 山东某防水卷材有限公司 墙面防潮层，满粘施工

4 界面处理剂 水泥基渗透结晶型 抗压强度≥25MPa，抗渗压力≥1.0MPa ㎡ 12800 6.50 83200.00 浙江某建材有限公司 墙面基层界面处理

三、顶棚防潮材料决算

序号 材料名称 规格型号 技术参数 计量单位 工程量 单价（元） 合价（元） 生产厂家 备注

1 防潮轻钢龙骨 50系列 镀锌层厚度≥80g/㎡，防锈等级一级 ㎡ 9200 35.00 322000.00 广东某龙骨有限公司 顶棚龙骨骨架

2 防潮硅酸钙板 8mm厚 吸水率≤10%，防潮等级一级 ㎡ 9200 26.00 239200.00 浙江某新型建材有限公司 顶棚防潮基板

3 防潮涂料 无机矿物涂料 防霉等级0级，耐候性≥10年 ㎡ 9200 18.00 165600.00 广东某涂料有限公司 顶棚防潮面层

4 防潮密封胶带 丁基橡胶 耐候性≥20年，密封性能优异 卷 450 45.00 20250.00 江苏某密封材料有限公司 板缝密封处理

四、其他辅助材料决算

序号 材料名称 规格型号 计量单位 工程量 单价（元） 合价（元） 备注

1 基层处理剂 溶剂型 kg 2500 12.00 30000.00 防水、防潮层基层处理

2 阴阳角护角 PVC m 3600 3.50 12600.00 防水节点加强处理

3 施工辅材 砂纸、滚筒、毛刷等 批 120 150.00 18000.00 施工配套耗材

五、决算汇总

类别 合价（元）

地面防水材料 731900.00

墙面防潮材料 832000.00

顶棚防潮材料 747050.00

其他辅助材料 60600.00

总计 1371550.00

六、说明

1. 本清单为广州番禺图书馆新馆卫生间、浴室防水防潮材料的实际采购与使用决算，工程量与设计图纸一致。

2. 所有材料均符合《住宅室内防水工程技术规范》及项目防水防潮设计要求，满足绿色建筑评价标准4.1.6条规定。

3. 本清单可作为提资文件，与防水防潮材料产品说明书、检测报告配套使用。