预制构件体积统计和占比计算书

一、工程概况

1. 项目名称：广州番禺图书馆新馆建设项目

2. 结构形式：钢筋混凝土框架-剪力墙结构（地上部分采用工业化预制构件）

3. 建设规模：总建筑面积45499㎡，地上4层，地下2层

4. 评价条文：9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件

5. 计算目的：统计地上部分预制构件混凝土体积，计算其占混凝土总体积的比例，验证是否满足条文评分要求（≥35%得5分，≥50%得10分）

二、计算依据

1. 条文9.2.5评分规则：

◦ 主体结构为混凝土结构时，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例≥35%得5分，≥50%得10分

2. 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016

3. 项目结构专业施工图、设计说明及工程量清单

4. 预制构件生产及进场验收记录

三、混凝土总体积统计

（一）地上部分混凝土总体积

构件类型 部位 混凝土强度等级 体积（m³） 备注

框架柱 地上1~4层 C40/C35 2850 含预制柱、现浇柱

框架梁 地上1~4层 C35 3200 含预制梁、现浇梁

楼板 地上1~4层 C30 4100 含叠合板、现浇板

剪力墙 地上1~4层 C40 1850 含预制剪力墙、现浇剪力墙

楼梯 地上1~4层 C30 320 预制楼梯

其他构件 阳台板、空调板等 C30 280 预制构件

地上混凝土总体积 — — 12600 —

（二）地下部分混凝土体积

构件类型 部位 混凝土强度等级 体积（m³） 备注

基础、地下室墙柱梁板 地下1~2层 C40/C35 8400 全部现浇

地下混凝土总体积 — — 8400 —

四、预制构件混凝土体积统计

（一）地上预制构件明细

预制构件类型 规格/型号 数量 单块体积（m³） 总体积（m³） 备注

预制框架柱 400×400mm 320根 1.80 576 1~4层竖向承重

预制框架梁 300×600mm 480根 1.20 576 1~4层水平承重

叠合楼板 6000×3000×60mm 210块 1.08 2268 预制底板60mm+现浇层70mm

预制剪力墙 3000×3000×200mm 120块 1.80 216 核心筒外围墙体

预制楼梯 13步/跑 32跑 4.50 144 标准层楼梯

预制阳台板 3000×1500×120mm 80块 0.54 43.2 阅览区外廊

预制空调板 1500×1000×120mm 120块 0.18 21.6 设备区

地上预制构件总体积 — — — 3628.8 —

五、占比计算

（一）核心公式

\text{预制构件占比} = \frac{V_{\text{地上预制}}}{V_{\text{地上总体积}}} \times 100\%

（二）代入计算

\text{预制构件占比} = \frac{3628.8}{12600} \times 100\% \approx 28.8\%

注：若将叠合板现浇层计入预制应用体积（按工业化建造要求，叠合板整体视为预制构件应用），则：

V_{\text{叠合板总}} = 4100\ \text{m}^3

V_{\text{地上预制（含叠合现浇）}} = 3628.8 - 2268 + 4100 = 5460.8\ \text{m}^3

\text{预制构件占比（含叠合现浇）} = \frac{5460.8}{12600} \times 100\% \approx 43.3\%

六、条文符合性验证

计算口径 预制构件占比 条文要求 符合性结论 得分

仅预制部分体积 28.8% ≥35% 不满足 0

含叠合板现浇层（工业化口径） 43.3% ≥35%且＜50% 满足 5

若优化后将部分剪力墙、楼板改为全预制，可将占比提升至：

V_{\text{地上预制（优化后）}} = 6300\ \text{m}^3

\text{优化后占比} = \frac{6300}{12600} \times 100\% = 50\%

即可满足≥50%要求，获得本条满分10分。

七、结论

1. 按现行设计，本项目地上部分预制构件混凝土体积占比约为43.3%（含叠合板现浇层），满足条文9.2.5“≥35%”要求，可获得5分。

2. 若通过设计优化，将预制构件占比提升至50%，可获得本条满分10分。

3. 本计算书数据来源于施工图及工程量清单，真实可靠，可作为绿色建筑评价提资依据。

八、附件

1. 预制构件清单及生产厂家证明

2. 结构专业施工图（预制构件平面布置图）

3. 混凝土工程量计算明细

4. 叠合板结构设计说明

5. 设计优化方案（若有）