5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 规定限值的 | 10% | 4 | 6 |
|  |  | 20% | 6 |  |
| 2 | 室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3 |  | 6 | 6 |
| 合计 |  |  | 12 | 12 |

2 评价要点

本项目为    Ⅱ   类民用建筑工程

检测情况：

| 项目 采样地点 | 甲醛 mg/m3 |  | 氨 mg/m3 |  | 苯 mg/m3 |  | TVOC mg/m3 |  | 氡 Bq/m3 |  | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测值 | 规定值90%/80% | 检测值 | 规定值90%/80% | 检测值 | 规定值90%/80% | 检测值 | 规定值90%/80% | 检测值 | 规定值90%/80% |  |
| 厨房 | 0.06 | ≤0.08 mg/m³ | 0.14 | ≤0.20 mg/m³ | 0.03 | ≤0.09 mg/m³ | 0.32 | ≤0.50 mg/m³ | 356 | ≤400 Bq/m³ | 是 |
| 客房 | 0.05 | - | 0.15 | - | 0.02 | - | 0.30 | - | 254 | - | 是 |
| 大厅 | 0.06 | - | 0.16 | - | 0.04 | - | 0.4 | - | 345 | - | 是 |
| 走廊 | 0.05 | - | 0.15 | - | 0.04 | - | 0.32 | - | 358 | - | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 室内PM2.5年均浓度 | 符合GB/T 18883标准 |
| 室内PM10年均浓度 | 符合GB/T 18883标准 |

请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明：

经检测，本项目室内空气中的甲醛、氨、苯、TVOC及氡等主要污染物浓度均符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）中Ⅱ类民用建筑工程的限值要求。所有采样点的检测结果均合格，室内空气质量良好，满足酒店投入使用标准。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑设计文件，通风及净化系统设计文件、建筑及装修材料设计说明(种类、用量)；

2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告；

3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。

实际提交材料：