5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例SZ | 25%≤SZ<35% | 3 | 7 |
|  |  | 35%≤SZ<45% | 5 |  |
|  |  | 45%≤SZ<55% | 7 |  |
|  |  | SZ≥55% | 9 |  |
| 2 | 严寒地区、全年空调度日数小于10℃d的寒冷及温和地区的建筑直接得分 |  | 9 |  |

2 评价要点

请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。

光与节能需求。 客房区域（南/北向）：采用“Low-E中空玻璃+室内卷帘”形式，住客可根据需求手动调节卷帘高度，灵活控制进光量。 西向及公共区域：西向客房及西立面餐厅窗户外侧设置了铝合金活动百叶，有效阻挡夏季强烈西晒，冬季可收起获取太阳辐射热。 大堂区域：采用电动遮阳帘系统，由楼宇自控系统根据光照强度自动调节。 以上措施确保了主要透光外窗均具备可调节遮阳能力，显著降低了夏季空调负荷。

采取可控遮阳的面积统计

| 外窗类型/朝向 | 尺寸 |  | 数量 （个） | 采取可控遮阳调节措施面积（m2） | 采取可控遮阳调节措施面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宽度（m） | 高度（m） |  |  |  |
| 南向客房窗 | 2.4 | 2.1 | 120 | 604.8 | 100 |
| 北向客房窗 | 2.4 | 2.1 | 120 | 604.8 | 100 |
| 西向客房窗 | 2.4 | 2.1 | 40 | 201.6 | 100 |
| 大堂/餐厅落地窗 | 3.0 | 3.5 | 20 | 210.0 | 100 |
| 采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%） |  |  |  |  |  |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明；

2）遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；

3）遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。

实际提交材料：