5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低3dB及以上 | 4 | 4 |
| 2 | 建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低 3dB 及以上 | 4 |  |
| 合计 |  |  | 4 |

2 评价要点

请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：

室内噪声源：主要为空调设备、卫生器具、管道等。这些设备可通过加装减振措施（如减振垫、阻尼材料等）减少振动传递，同时优化设备选型，选用低噪声产品。 室外噪声源：主要为公路交通噪声。传播途径包括空气传播和楼板共振。针对此，可采取以下措施： 距离衰减：合理布局建筑，增加噪声源与敏感区域的距离。 绿化降噪：在建筑周围设置绿化带，吸收部分噪声。 围护结构隔声：外墙采用200mm厚钢筋混凝土墙，外门窗使用断桥铝框双层中空玻璃（5+12A+5+12A+5），有效阻断噪声传播。 车辆管理：车辆进出时禁止鸣笛，减速慢行，减少噪声产生。 室内生活噪声：主要通过楼板和墙体传播。楼板采用100mm厚钢筋混凝土板，表面铺设豆石混凝土及面层，可有效隔绝撞击声。同时，内墙采用200mm厚钢筋混凝土墙，确保隔声效果。 综上，通过合理设计围护结构、优化设备选型及管理措施，可将室内噪声控制在规范要求范围内。

主要功能房间室内噪声级列表：

| 主要功能房间 | 室内噪声值[dB(A)] | 室外噪声级[dB(A)] | 限值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 厨房 | 55 | 65 | 60 |
| 大堂 | 45 | 60 | 50 |
| 客房 | 35 | 55 | 45 |
| 走廊 | 40 |  | 45 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业的平面剖面图、建筑设计说明、门窗表等图纸；

2）暖通空调专业的设 计说明、系统图、平面图、机房图、设备表等图纸；

3） 室内噪声计算分析报告，（室外 噪声对室内噪声影响分析、建筑设备噪声消声计算分析）；

4）室外声源传入噪声与建筑设备噪声现场检测报告（典型时间、主要功能房间）。

实际提交材料：