6.2.2 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手 | 5 | 5 |
| 2 | 设有可容纳担架的无障碍电梯 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 8 | 8 |

2 评价要点

建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为圆角：是 否，是否设有安全抓杆或扶手：是 否

是否设有可容纳担架的无障碍电梯：是 否

请简要说明建筑室内外公共区域的全龄化设计情况。

1.室外无障碍设计：建筑基地内人行道在各路口及出入口位置设置缘石坡道，坡道上下坡设置提示盲道。主入口兼作无障碍出入口，设置无障碍坡道，坡度不大于1:20，确保轮椅及行动不便者通行顺畅。 2.室内阳角与扶手：室内公共区域的墙、柱等阳角均采用圆角处理，避免磕碰伤害。走廊、卫生间、坡道两侧等位置按规范设置安全抓杆与扶手，材质防滑、手感舒适，满足老年人及行动不便者的使用需求。 3.无障碍电梯：核心筒内设置一部无障碍电梯，电梯门宽、轿厢尺寸满足无障碍设计要求。同时，为满足疗养建筑医疗应急需求，该电梯为可容纳担架的无障碍电梯，轿厢尺寸满足担架进出要求（深度不小于2100mm或采用医用电梯标准），确保紧急情况下救护通行。 4.无障碍卫生间：各楼层设置无障碍卫生间，配备安全抓杆、低位洗手台、紧急呼叫按钮等设施，满足不同人群的使用需求。 5.盲文与提示设施：无障碍电梯入口处铺设提示盲道，电梯按钮增设盲文标识，方便视障人士独立操作。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业设计说明、平面图；

2）室内设计专业设计说明、室内公共区域 重点部位和区域装修平面图及节点详图；

3）电梯详图。

实际提交材料：