6.2.5 合理设置健身场地和空间。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5% | 3 | 3 |
| 2 | 设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m | 2 | 2 |
| 3 | 室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2 | 3 | 3 |
| 4 | 楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m | 2 | 2 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

是否设置健身场地和空间：是 否。若是，设置类别为：

室外健身场地，其规模为： 210      m2，占总用地面积的比例为： 0.62       %

室内健身场地，其规模为： 85       m2，占地上建筑面积的比例为： 0.35        %

专用健身慢行道，其设置规模为：长 185      m，占用地红线周长的比例为： 28      %

其他

请简要说明场地内健身场地和空间的设置情况及使用效果（位置、类型、功能等）。

本项目为三道河朝鲜民俗村内文旅疗养建筑，充分利用场地自然条件与功能需求，设置了多层次、多类型的健身场地与空间，具体如下： 1．室外健身场地：位于场地东侧，面积约210㎡，占总用地面积0.62%。设置多功能健身器械区、太极/瑜伽练习区及儿童活动区，地面铺设弹性塑胶面层，周边设置休息座椅与遮阴乔木，满足不同年龄人群健身需求。该区域面向疗养人员及村民开放，使用频率较高。 2.专用健身慢行道：沿场地边界设置一条宽1.5m的健身慢行道，全长185m，占用地红线周长的28%。慢行道采用透水混凝土面层，沿途设置休憩点、里程标识及景观小品，串联室外健身场地、生态花园与主入口广场，形成完整的户外运动环线，适合散步、慢跑及康复训练。 3.室内健身空间：位于建筑一层东侧，面积85㎡，占地上建筑面积0.35%。配备跑步机、椭圆机、力量训练器械、瑜伽垫等，设有更衣区与饮水设施，面向疗养人员及入住游客免费开放，提供全天候健身服务。 4.楼梯间设计：主楼梯间位于建筑主入口东侧约8m处，设有天然采光窗，视野开阔，可俯瞰室外庭院景观。楼梯间采用防滑踏步、双侧扶手，并配备人体感应照明系统，既满足日常使用需求，也鼓励使用楼梯作为健康出行方式。 以上健身设施的合理配置与有机整合，为疗养人群及周边村民提供了便捷、舒适、多样化的健身环境，有效促进了健康生活方式的形成。

项目是否设有楼梯：是 否

若是，设置位置为：       ，是否靠近主出入口：是  否，距离主出入口的距离为： 100m

是否具备：自然光充足 良好的视野 人体感应灯

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路；

2）装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局；

3）建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容；

4）健身设施的相关产品说明书。

实际提交材料：