6.2.9 具有智能化服务系统。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等3种及以上的服务功能 | 3 | 3 |
| 2 | 具有远程监控的功能 | 3 | 3 |
| 3 | 具有接入智慧城市（城区、社区）的功能 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 9 | 9 |

2 评价要点

是否采用智能化服务系统：是 否

| 分 类 | 控制方式 | 技术支持 | 是否可远程监控 |
| --- | --- | --- | --- |
| 家电控制 | 本地/App/语音 | 智能面板、智能音箱、物联网平台 | 是 否 |
| 照明控制 | 本地/App/感应 | 智能开关、调光模块、人体感应 | 是 否 |
| 安全警报 | 自动/手动 | 烟感、门磁、紧急按钮、一键呼叫 | 是 否 |
| 环境监测 | 自动采集 | 室内外空气质量传感器、温湿度传感器 | 是 否 |
| 建筑设备控制 | 自动/远程 | 楼宇自控系统（空调、新风、给排水、照明） | 是 否 |
| 公共生活服务 | 自助/App | 信息发布屏、手机小程序、智能导览 | 是 否 |
| 其他 |  |  | 是 否 |

是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：☑是 ☐否

请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。

本项目为文旅疗养建筑，围绕“智慧管理、智慧服务、智慧体验”的目标，建设了综合智能化服务系统，涵盖以下功能： 1.服务功能（≥3种）： 环境监测与联动控制：通过布设在客房、疗养室、公共区域的空气质量传感器（PM2.5、CO₂、温湿度）实时监测，数据上传至管理平台，当指标超标时自动联动新风系统、空气净化设备，确保室内环境舒适健康。 照明控制：公共区域采用定时与人体感应相结合的控制策略，实现“人来灯亮、人走灯灭”；客房及疗养室支持本地面板、手机App、语音三种控制方式，可调节亮度与色温，营造不同场景氛围。 安全报警：全楼设置烟感、燃气报警、紧急呼叫按钮（卫生间及床头），报警信号实时推送至安保中心与管理人员手机，并联动视频监控确认，保障疗养人员及游客安全。 建筑设备控制：通过楼宇自控系统对空调冷热源、新风机组、给排水泵、照明回路进行集中监控与优化调度，实现节能运行。 公共生活服务：在大堂、休息区设置智能信息发布屏，提供民俗文化介绍、活动安排、天气信息、健康小贴士等内容；游客可通过手机小程序查询设施位置、预约活动、呼叫服务等。 2.远程监控功能： 管理人员可通过电脑端平台或手机App，远程查看各设备运行状态、能耗数据、环境参数、报警记录，并可远程调节空调设定温度、开关照明、复位报警等。 疗养人员家属可通过授权App查看长者的活动区域、健康监测数据（与可穿戴设备联动），实现远程关怀。 3.接入智慧社区/智慧城市功能： 系统已接入三道河朝鲜民俗村智慧旅游管理平台，实现客流统计、车辆管理、公共设施状态共享等数据联动。 预留标准API接口，未来可对接丹东市智慧文旅平台，实现旅游信息共享、应急指挥联动等功能，符合智慧景区发展要求。 系统投用以来，运行稳定，显著提升了管理效率与用户体验，疗养人员及游客满意度高，同时实现年综合节能约8%。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案；

2）智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件；

3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告；

4）智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。

实际提交材料：