7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

垂直电梯节能措施：R群控   R变频调速   R能量反馈   其他

自动扶梯节能措施：R变频感应启停   其他

请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。

电梯和自动扶梯的节能控制措施主要体现在以下几个方面： 智能电源管理：当电梯无厅外召唤信号，且在一段时间内无轿内指令时，系统自动切断照明和风扇电源，避免待机状态下的无效能耗。 能量回馈利用：电梯安装电能回馈装置，将制动过程中产生的电能逆变为与电网同频同相的交流电，回馈至局域电网供周边设备使用，而非消耗在制动电阻上，实现能量循环利用，同时降低机房温度，减少空调负荷。 高效驱动系统：采用无齿轮永磁同步电机和变频驱动装置，根据实际负载和运行需求精确调节电机转速与功率，避免过度耗能，提升运行效率。 运行策略优化：通过制定合理的运行规程，如引导乘客集中乘梯、减少空驶次数、平衡各电梯负载等措施，降低整体运行频率和能耗。 综上，这些措施共同作用，显著降低电梯系统在照明、驱动、制动及运行调度等环节的能源消耗，实现绿色节能目标。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；

2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；

3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。

实际提交材料：