7.2.12  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染 | 4 | 4 |
|  | 利用水生动、植物保障室外景观水体水质 | 4 |  |
| 2 | 未设置景观水体 | 8 | 4 |
| 合计 |  | 8 | 8 |

2 评价要点

景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例： 82  （%）

景观水体补水来源：地表水、市政中水、建筑中水、雨水

请简要说明景观水体的径流污染削减措施、水质控制措施以及实际效果。

本项目为民俗村内文旅疗养建筑群，结合朝鲜族传统村落风貌与生态疗养理念，在场地核心区设置一处约800㎡的生态景观水体。水体补水主要来源于周边屋面及硬质铺装地面雨水，经前置沉砂池+植被缓冲带+雨水花园+生态浅沟等多级生态设施处理后引入，有效削减初期径流中的悬浮物、有机物及氮磷污染物。 水体内部采用“沉水植物+挺水植物+生态浮岛+底栖动物” 的立体生态净化系统，种植芦苇、菖蒲、鸢尾、睡莲等本土水生植物，投放螺类、贝类及小型鱼类，构建稳定的水下森林与食物链结构，增强水体自净能力。同时设置循环泵与曝气装置，在保障水质的同时营造动态水景效果。 实际运行中，水体透明度长期维持在1.2m以上，水质达到景观水体水质标准，无需投加化学药剂，年雨水补水量占蒸发量的82%，有效降低自来水消耗，同时提升了疗养环境的生态体验价值。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、室外给排水总图、景观给排水设计说明、景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；

2）景观专业竣工图及设计说明，应包含总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态处理设施详图、水景详图等；

3）景观水体补水量平衡计算书、水质检测报告。

实际提交材料：