7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。（10分）

1 得分自评

- 混凝土结构

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85% | 5 | 5 |
| 2 | 混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50% | 5 | 5 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

- 钢结构

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50% | 3 | 4 |
|  | Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70% | 4 |  |
| 2 | 螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50% | 4 |  |
| 3 | 采用施工时免支撑的楼层面板 | 2 | 2 |
| 合计 |  | 10 | 6 |

- 混合结构

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土结构部分 | 10 | 10 |
| 2 | 钢结构部分 | 10 | 6 |
| 合计（取平均值） |  | 10 | 16 |

2 评价要点

请简要说明建筑结构材料与构件的选用情况。

本项目为三道河朝鲜民俗村内文旅疗养建筑，主体结构采用钢筋混凝土框架结构，局部采用木结构体现朝鲜族传统建筑风貌。结构材料选用充分体现节材、高强、耐久原则，具体情况如下： 1.高强钢筋应用：梁、板、柱等主要受力构件均采用HRB400E及以上级别高强钢筋，其中400MPa级及以上钢筋用量占总钢筋用量的88%，满足绿色建筑对高强钢筋应用比例的要求，有效减少钢筋用量，降低资源消耗。 2.高强混凝土应用：竖向承重结构（框架柱、剪力墙）采用C50及以上强度等级混凝土，其用量占竖向承重结构混凝土总量的55%，提高了构件承载能力，减小了截面尺寸，增加了建筑使用空间，同时降低了材料消耗。 3.材料性能与质量控制：所有结构材料均严格执行原材料送检制度，钢筋、混凝土等主材检测报告齐全，施工过程中按规范进行见证取样，确保材料性能符合设计要求。 4.传统与现代融合：为体现民俗村风貌，屋面及装饰构件局部采用木材，但主体承重结构采用现代高强材料，既保障了建筑安全性与耐久性，又实现了传统建筑风格的表达

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构设计说明、结构施工图、材料预算清单等设计文件；

2）高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书、材料决算清单；

3）施工记录，材料采购清单，原材料送检报告。

实际提交材料：