7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分： 整体卫浴 整体厨房 装配式吊顶 干式工法地面 装配式内墙 管线集成与设备设施 其他： | 3~8 | 5 |
| 合计 |  | 8 | 5 |

2 评价要点

请简要说明本项目装修采用工业化内装部品的情况。

本项目为三道河朝鲜民俗村内文旅疗养建筑，注重施工品质与运营维护效率，在室内装修中广泛应用工业化内装部品，具体情况如下： 部品种类; 应用部位; 用量比例; 技术特点. 整体卫浴; 客房、疗养室卫生间; 100%; 采用SMC复合材料整体卫浴，工厂一体化成型，现场干法拼装，防水性能优异，无渗漏隐患，便于清洁维护. 装配式吊顶; 公共区域、客房、走廊; 85%; 采用轻钢龙骨+集成吊顶系统，管线与吊顶一体化设计，检修口预留，安装快捷，表面平整度好. 干式工法地面; 客房、疗养室、公共区域; 90%; 采用架空地板系统，面层为木纹地板或石材薄板，无需湿作业，管线敷设于架空层，便于检修与改造. 装配式内墙; 客房、走廊、公共区域隔墙; 75%; 采用轻钢龙骨+硅酸钙板+饰面一体化墙板，内填隔音保温材料，安装快捷，墙面平整，无需抹灰. 管线集成与设备设施; 全楼; 80%; 给排水、电气、暖通管线采用BIM设计优化，集成于吊顶与架空层内，末端点位精准定位，减少现场开槽预埋. 通过上述工业化内装部品的系统化应用，实现了以下效果： 1.施工效率提升：现场湿作业减少约70%，工期缩短20%； 2.质量可控：工厂化生产确保部品精度与质量稳定性； 3.维护便捷：架空地面与集成吊顶便于管线检修，整体卫浴易于清洁消毒，符合疗养建筑卫生要求； 4.环保节能：减少现场粉尘与建筑垃圾，材料可回收利用率高。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、装修竣工图及设计说明；

2）工业化内装部品应用情况报告，应包含部品类型、用量及比例计算书。

实际提交材料：