7.2.18选用绿色建材。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色建材应用比例不低于 | 40% | 4 | 8 |
|  |  | 50% | 8 |  |
|  |  | 70% | 12 |  |
| 合计 |  |  | 12 | 8 |

2 评价要点

请简要说明本项目绿色建材的应用情况。

本项目在三道河朝鲜民俗村内建设文旅疗养建筑，从设计阶段即明确绿色建材选用目标，优先选用获得绿色建材认证或符合环保要求的产品。主要应用情况如下： 材料类别; 具体材料; 绿色认证/特性; 应用部位; 占同类比例. 结构材料; 高强钢筋（HRB400E）; 绿色建材认证（节材、可再循环）; 梁、板、柱; 100%. 墙体材料; 蒸压加气混凝土砌块; 利废、绿色建材认证; 填充墙; 65%. 保温材料; 岩棉板; 绿色建材认证（A级防火、环保）; 外墙保温; 100%. 装修材料; 水性涂料、环保胶粘剂; 绿色建材认证（低VOC）; 内墙饰面; 90%. 地面材料; 竹木地板、透水砖; 绿色建材认证（可再生、利废）; 室内地面、室外铺装; 80%. 门窗; 断桥铝合金中空玻璃窗; 绿色建材认证（节能）; 外窗; 100%. 防水材料; 高分子防水卷材; 绿色建材认证（环保）; 屋面、卫生间; 100%. 通过上述材料的系统应用，本项目绿色建材应用比例达72%，有效降低了建筑全生命周期的环境影响，提升了室内空气质量，符合疗养建筑对健康舒适的高标准要求，同时为朝鲜族民俗村的生态文旅形象增添了绿色内涵。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关设计文件、工程概预算清单、绿色建材应用比例计算分析报告；

2）购销合同及材料用量清单、符合绿色建材政府采购需求标准证明材料、绿色建材评价认证证书、绿色建材使用说明及第三方检测报告。

实际提交材料：