7.2.2合理开发利用地下空间。（12分）

1 得分自评

1）居住建筑

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr 地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp | 5%≤Rr＜20% | 5 |  |
|  |  | Rr≥20% | 7 |  |
|  |  | Rr≥35%且 Rp＜60% | 12 |  |
| 2 | 不适宜开发地下空间 | --- | 12 |  |
| 合计 |  |  | 12 |  |

2）公共建筑

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下建筑面积与总用地面积之比Rp1 地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp | Rp1≥0.5 | 5 |  |
|  |  | Rp1≥0.7且 Rp＜70% | 7 |  |
|  |  | Rp1≥1.0且 Rp＜60% | 12 |  |
| 2 | 不适宜开发地下空间 | --- | 12 | 12 |
| 合计 |  |  | 12 | 12 |

2 评价要点

地下空间主要功能为：     停车库、设备用房、人防工程

地上建筑面积：    9600      m2，地下建筑面积：        5250              m2

地下一层建筑面积：          3600     m2，总用地面积：                  14850       m2

地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr为： 50    %

地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1为：    40  %

地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp为：30   %

请简要说明地下空间开发利用情况。

本项目地下空间主要功能包括机动车库、设备用房及风雨操场等。其中，机动车库设置于场区绿地地下及主楼地下，有效方便居民出行并节约土地资源；地下设备用房集中布置了变配电室、消防水池泵房及生活水泵房等，保障建筑运行；此外还设有风雨操场，丰富了地下空间的使用功能。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明；

2）地下空间利用计算书；

3）不适宜开发利用地下空间的论证报告。

实际提交材料：