8.2.5利用场地空间设置绿色雨水基础设施，汇集场地径流进入设施，有效实现雨水的滞蓄与入渗。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例 | 达到40% | 3 | 3 |
|  |  | 达到60% | 5 |  |
| 2 | 衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施 |  | 3 | 3 |
| 3 | 衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施 |  | 4 | 4 |
| 4 | 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50% |  | 3 | 3 |
| 合计 |  |  | 15 | 13 |

2 评价要点

项目所在地     辽宁丹东     ，当地年均降雨量  800       mm

| 绿色雨水基础设施 | 面积（m2） | 绿色雨水基础设施 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 下凹式绿地 | 1800 | 雨水湿地 | 0 |
| 雨水花园 | 150 | 景观设计水体 | 100 |
| 屋顶绿化 | 500 | 自然水体（河流、湖泊） | 0 |
| 植被浅沟 | 50 | 其他 | 0 |
| 树池 | 30 | 绿色雨水基础设施面积合计 | 2630 |
| 雨水塘 | 0 | 场地绿地面积 | 4200 |
| 有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（%） |  |  | 62.6% |

透水铺装面积比例计算

| 类型 | 植草砖 | 透水沥青 | 透水混凝土 | 透水地砖 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（m2） | 800 | 0 | 400 | 400 | 0 |
| 硬质铺装总面积（m2） |  | 1600 | 透水铺装面积的比例（%） |  | 57.1% |

请简要说明场地空间设置绿色雨水基础设施的情况。

本项目严格遵循“海绵城市”建设理念，在场地空间内系统性布局了绿色雨水基础设施。 在竖向设计上，将约1800㎡的中心绿地设计为下凹式绿地，并结合景观节点设置雨水花园，使其低于周边路面10-20cm，有效收集并滞蓄地表径流。铺装方面，人行道、广场及生态停车场大面积采用透水砖与植草砖，透水铺装比例超过硬质铺装总面积的50%，从源头实现雨水渗透。 此外，项目还利用植被浅沟连接各低影响开发设施，将超标雨水有序输送至景观水体进行调蓄与净化，形成了一套“渗、滞、蓄、净、用、排”相结合的生态雨水管理体系，有效降低了场地径流系数，提升了区域防涝能力。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地竖向总平面图，汇水分区平面图，景观总平面及竖向图、场地铺装平面图、种植图、地面生态设施详图、雨水断接做法及室外雨水排水平面等景观专业设计文件；

2）雨水专项规划设计方案或场地雨水综合利用方案。

实际提交材料：