8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2类声环境功能区噪声等效声级限值＜环境噪声值≤ 3类声环境功能区噪声等效声级限值 | 5 | 10 |
| 2 | 环境噪声值≤ 2类声环境功能区噪声等效声级限值 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

场地位于《声环境质量标准》GB3096中  2 类声环境功能区    类型

环境噪声检测情况

| 序号 | 监测点 | 声环境功能区的环境噪声等效声级限值[dB(A)] |  |  |  | 环境噪声测试值[dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2类 |  | 3类 |  |  |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 建筑东侧边界 | 60 dB(A) | 50 dB(A) | 65 dB(A) | 55 dB(A) | 58 dB(A) | 49 dB(A) |
| 2 | 建筑南侧边界 | 60 dB(A) | 50 dB(A) | 65 dB(A) | 55 dB(A) | 62 dB(A) | 53 dB(A) |
| 3 | 建筑西侧边界 | 60 dB(A) | 50 dB(A) | 65 dB(A) | 55 dB(A) | 59 dB(A) | 50 dB(A) |
| 4 | 建筑北侧边界 | 60 dB(A) | 50 dB(A) | 65 dB(A) | 55 dB(A) | 61 dB(A) | 52 dB(A) |
| 5 | 建筑内部主要活动区域 | 60 dB(A) | 50 dB(A) | 65 dB(A) | 55 dB(A) | 57dB(A) | 48 dB(A) |

请简要说明建筑场地周边噪声分布状况以及降噪措施。

噪声分布状况： 建筑南侧边界的昼间噪声值（62 dB(A)）略高于2类功能区的限值（60 dB(A)），表明该区域可能受到外部交通或工业活动的影响。 其他监测点的噪声值均在限值范围内，表明整体噪声控制较为有效。 降噪措施： 绿化带建设：在建筑南侧边界种植高大乔木和灌木，形成天然隔音屏障。 隔音窗安装：在靠近噪声源的房间安装双层或三层隔音窗，降低室内噪声。 声屏障设置：在南侧边界设置声屏障，进一步阻隔外部噪声。 交通管理：与相关部门协调，优化周边交通流线，减少车辆鸣笛和高速行驶。 通过以上措施，可以有效降低建筑场地周边的噪声水平，提升居住和工作环境的质量。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）环评报告书（表），应含有噪声检测及与预测评价或独立的环境噪声影响测试评估报告；

2）室外噪声模拟分析报告，室外声环境优化报告(噪声监测或模拟结果不满足得分要求时提供)；

3）场地交通组织、规划总平面图、景观园林总平面图等设计文件；

4）道路声屏障、低噪声路面等降噪施工图纸文件。

实际提交材料：