8.2.7A 建筑及照明设计避免产生光污染。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在居住空间窗户外表面产生的垂直照度不大于表8.2.7-1规定的最大允许值 | 5 | 5 |
| 2 | 建筑室外设置的显示屏表面平均亮度不大于表8.2.7-2规定的限值，且车道和人行道两侧未设置动态模式显示屏 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

居住空间窗户外表面的垂直照度：

| 照明技术参数 | 应用条件 | 环境区域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E2 | E3 | E4 |
| 垂直照度Ey（lx） | 非熄灯时段 | 200 lx | 150 lx | 100 lx |
|  | 熄灯时段 | 50 lx | 50 lx | 50 lx |

建筑室外设置显示屏表面平均亮度：

| 照明技术参数 | 环境区域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | E2 | E3 | E4 |
| 平均亮度限值（cd/m2） | 200 | 400 | 600 |
| 项目设计/实测值 | 200 cd/m² | 368cd/m² | 600 cd/m² |

请简要说明建筑及照明设计控制光污染的措施。

本项目在建筑及照明设计中采取了多项措施控制光污染： 建筑立面：采用低反射率（反射率<20%）的幕墙和饰面材料，减少阳光及灯光的反射干扰。 室外照明：所有景观灯具均采用截光型或半截光型设计，严格控制光束角，确保光线投射方向不射入居住空间窗户，且灯具安装高度与角度经模拟优化，避免溢散光。 室内照明：公共区域及办公空间采用防眩光灯具，照度均匀，避免过亮或刺眼。 管理措施：设置智能照明控制系统，夜间自动调暗或关闭非必要景观照明，熄灯时段严格控制垂直照度≤50lx（E2区）。 通过上述措施，项目有效降低了对周边环境及居民的光干扰，满足绿色建筑光环境控制要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）室外照明及显示屏的相关设计文件；

2）居住空间窗户外表面垂直照度的模拟分析报告；

3）显示屏的产品参数；

4）居住空间户外表面垂直照度的现场检测报告，显示屏产品的检测报告(含有表面亮度检测结果)。

实际提交材料：