8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冬季典型风速和风向条件下 | 建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2 | 3 | 3 |
|  |  | 除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa | 2 |  |
|  |  | 只有一排建筑，可直接得分 |  |  |
| 2 | 过渡季、夏季典型风速和风向条件下 | 场地内人活动区不出现涡旋或无风区 | 3 | 3 |
|  |  | 50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa | 2 |  |
| 合计 |  |  | 10 | 6 |

2 评价要点

冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为     5  m/s，最大风速放大系数为    2  ，除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为     0.5Pa；

过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：是 R否

外窗中室内外表面的风压差大于0.5Pa的可开启外窗的面积比例  85    %。

请简要说明项目室外风环境情况以及改善风环境的措施。

风环境情况： 冬季：建筑物周围人行区距地1.5 m高处风速低于5 m/s ，室外风速放大系数小于22 ，满足行人舒适性要求；冬季主导风向条件下，建筑迎风面与背风面风压差小于5 Pa5Pa ，有利于冬季防风节能，减少冷风渗透带来的热量损失。 夏季及过渡季：主导风向条件下，可开启外窗室内外表面风压差基本大于0.5 Pa ，场地内人活动区无涡旋或无风区，有利于室内自然通风，提升室内热舒适性并降低空调能耗。 改善风环境的措施： 布局优化：项目采用紧凑且清晰的规划布局，借鉴传统岭南建筑空间策略，通过模块化小体量建筑手法，使空间布局灵活、体量轻盈通透，减少建筑对风的阻挡，引导气流自然流动。 空间设计：利用开放走廊、庭院、架空层等空间处理手法，增强场地与建筑内部的通风连通性，促进空气在场地内和建筑内的循环。 模拟与调整：结合当地主导风向（辽宁丹东冬季多西北风、夏季多东南风），通过风环境模拟优化建筑朝向、间距和形体，确保冬季防风、夏季通风的效果。 绿化辅助：合理布置绿化带（如乔木、灌木组合），在冬季可降低风速、阻挡冷风，夏季可引导气流、调节局部微气候，进一步提升风环境舒适性。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）室外风环境模拟计算分析报告；

2）竣工总平面图；

3）景观专业竣工图纸及设计说明；

4）场地周边及建筑物的实景影像资料。

实际提交材料：