9.2.2A 因地制宜建设绿色建筑。（20分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计。 | 15 | 15 |
| 2 | 适应自然环境，充分利用气候适应性和场地属性进行设计。 | 7 | 7 |
| 3 | 利用既有资源，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑。 |  |  |

2 评价要点

项目所在城市     辽宁省丹东市          ，该地区建筑风貌特色为 朝鲜族传统特色 。

简要结合地区特色的绿色建筑设计情况。

寒地节能适配针对丹东寒冷 ⅡA 区气候，强化外墙、屋面、外窗高效保温隔热，采用 Low-E 三玻节能门窗，优化建筑南向布局、控制合理窗墙比，利用被动太阳能采暖，大幅降低冬季供暖能耗，适配本地长采暖期需求。 融合朝鲜族与边境建筑风貌延续本地素雅色调、缓坡屋顶建筑形制，选用本土环保建材，传承地域民居肌理；屋顶兼顾夏季遮阳、冬季挡雪，美观与节能一体化。 多雨地区海绵雨水管控结合丹东年均降雨量 1101.5mm、场地年径流控制率 55% 要求，搭配生态河堤、透水铺装、下沉式绿地、雨水花园，源头滞蓄净化雨水，减少外排、涵养水土，适配区域多雨水文特征。 就地取材与生态乡土绿化优先采用丹东本地页岩砖、石材等低碳建材，减少运输能耗；场地配植耐寒、耐湿本土乔灌草，构建稳定生态群落，降噪固土、提升场地宜居性。 适配气候防潮通风针对本地湿润气候，建筑底层架空 / 防潮构造设计，优化自然穿堂风布局，改善室内防潮防霉，提升居住舒适健康性。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业施工图及设计说明文件；

2）专项分析论证报告；

3）项目实际影像资料。

实际提交材料：