9.2.4 场地率容绿不低于3.0。（5分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地绿容率计算值不低于 | 1.0 | 1 | 1 |
|  |  | 2.0 | 2 |  |
|  |  | 3.0 | 3 |  |
| 2 | 场地绿容率实测值不低于3.0 | 1.0 | 2 |  |
|  |  | 2.0 | 4 |  |
|  |  | 3.0 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 5 | 1 |

2 评价要点

场地乔木叶面积指数：      3.2     场地乔木投影面积：     5200       m2

场地乔木株数：       329                  场地灌木占地面积：          2100 m2

草地面积：     1748      m2                    场地面积：     14938    m2

场地绿容率：   1.15

3 证明材料

提交材料及要求：

1）绿化种植平面图、苗木表等景观设计文件，绿容率计算书；

2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告，当 地叶面积调研数据(如有)等。

实际提交材料：