# 附录G  公共建筑围护结构热工性能表

| 项目名称 |  |  | 项目地址 |  |  |  |  | 建筑类型 | 建筑面积（m2）/层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 崇文礼堂 |  |  | 河北省石家庄市正定新区 |  |  |  |  | 公共建筑 | 22921/9 |  |  |
| 建筑外表面积F0（m2） |  | 22178.70 | 建筑体积V0（m3） |  |  | 79427.04 |  | 体型系数S＝F0/V0 |  | 0.28 |  |
| 围护结构部位 |  | 传热系数K[W/(m2·K)]/热阻R[m2·K/W] |  |  |  |  |  | 做法 |  |  |  |
| 屋面 |  | 0.774 |  |  |  |  |  | 屋顶构造一 |  |  |  |
| 外墙（含非透明幕墙） |  | 1.126 |  |  |  |  |  | 外墙构造一 |  |  |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  | 1.192 |  |  |  |  |  | 挑空楼板构造一 |  |  |  |
| 分隔采暖与非采暖空间的隔墙 |  | 1.925 |  |  |  |  |  | 控温与非控温空间隔墙构造一 |  |  |  |
| 分隔采暖与非采暖空间的楼板 |  | 2.984 |  |  |  |  |  | 控温与非控温空间楼板构造一 |  |  |  |
| 地面 | 周边地面 | 4.988 |  |  |  |  |  | 周边地面构造一 |  |  |  |
|  | 非周边地面 | 4.988 |  |  |  |  |  | 非周边地面构造一 |  |  |  |
| 采暖空调地下室外墙（与土壤接触的墙） |  | 4.006 |  |  |  |  |  | 地下墙构造一 |  |  |  |
| 外窗（含透明幕墙） | 方向 | 窗墙面积比 | 传热系数K[W/(m2·K)] |  |  |  | 遮阳系数SC |  |  |  |  |
|  | 东 | 0.45 | 3.90 |  |  |  | 0.75 | 12A钢铝单框双玻窗（平均）- |  |  |  |
|  | 南 | 0.44 | 3.90 |  |  |  | 0.75 | 12A钢铝单框双玻窗（平均）- |  |  |  |
|  | 西 | 0.53 | 3.90 |  |  |  | 0.75 | 12A钢铝单框双玻窗（平均）- |  |  |  |
|  | 北 | 0.40 | 3.90 |  |  |  | 0.75 | 12A钢铝单框双玻窗（平均）- |  |  |  |
| 屋顶透明部分 |  | 0.00 | － |  |  |  | － |  |  |  |  |
| 单位面积全年耗能量[kWh/m2] |  | 19.85 |  |  |  |  | 计算软件 | BESI2025（20250505(PLUS)） |  |  |  |
| 计算人员 |  |  |  | 日期 | 审核人员 |  |  |  |  |  | 日期 |