建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

1

设计编号：1

| 工程地点 | ： | 四川-攀枝花 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 1 |
| 设计单位 | ： | 1 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月29日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18828833013 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	6

4.1 工程材料	6

4.2 围护结构做法简要说明	6

4.3 体形系数	7

4.4 窗墙比	7

4.5 天窗	8

4.6 屋顶	9

4.7 外墙	9

4.8 挑空楼板	13

4.9 外窗	14

4.10 可开启窗扇	17

4.11 非中空窗面积比	18

4.12 规定性指标检查结论	18

建筑概况

| 工程名称 | 1 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-攀枝花 |
| 气候分区 | 温和A区 |
| 计算建筑面积 | 地上4275㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 9.0m |
| 计算建筑体积 | 19235.45 |
| 计算建筑外表面积 | 5674.26 |
| 北向角度 | 40.8 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 蒸压加气混凝土(ρ=500) | 0.140 | 2.310 | 500.0 | 1050.0 | 0.1110 | DB51-5027-2019 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 0.033 | 0.280 | 20.0 | 1380.0 | 0.0162 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 |  |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 |  |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 |  |
| 石墨聚苯板 | 0.033 | 0.280 | 20.0 | 1633.5 | 0.0162 |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.262,D=3.842)：（由上到下）

蒸压加气混凝土(ρ=500) 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 110mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=0.422,D=3.150)：（由外到内）

蒸压加气混凝土(ρ=500) 20mm＋石墨聚苯板 70mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外墙（剪力墙）：外墙构造一 (K=0.422,D=3.150)：（由外到内）

蒸压加气混凝土(ρ=500) 20mm＋石墨聚苯板 70mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.422,D=3.150)：（由外到内）

蒸压加气混凝土(ρ=500) 20mm＋石墨聚苯板 70mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

5. 外窗：70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

6. 幕墙：70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

7. 天窗：多腔塑料型材(窗框比25%) 6高透光双银Low-E+12A+6透明+12A+6透明 (K=1.500)：

传热系数1.500W/㎡.K，窗太阳得热系数0.248

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 5674.26 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 19235.45 |
| 体形系数 | 0.29 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.500 | 2638.39 | 1552.35 | 11872.78 |
| 2 | 4.500 | 1636.15 | 2485.75 | 7362.67 |
| 屋顶 | － | － | 1636.16 | － |
| 合计 | 9.00 | 4274.54 | 5674.26 | 19235.45 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 55.43 | 261.56 | 0.21 |
| 北向 | 立面2 | 47.59 | 163.97 | 0.29 |
| 东向 | 立面3 | 239.25 | 1303.86 | 0.18 |
| 西向 | 立面4 | 247.32 | 1284.24 | 0.19 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C0912 | 0.90×1.20 | 1 | 2 | 1.08 | 2.16 | 55.43 |
|  |  | C1206 | 1.20×0.60 | 2 | 2 | 0.72 | 1.44 |  |
|  |  | C2424 | 2.40×2.40 | 1 | 2 | 5.76 | 11.51 |  |
|  |  | C2424 | 2.40×2.40 | 1~2 | 7 | 5.76 | 40.32 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 36.07 | 47.59 |
|  |  | C2424 | 2.40×2.40 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 84.11 | 239.25 |
|  |  | C0912 | 0.90×1.20 | 1 | 2 | 1.08 | 2.16 |  |
|  |  | C1206 | 1.20×0.60 | 2 | 2 | 0.72 | 1.44 |  |
|  |  | C2118 | 0.77×1.80 | 1 | 1 | 1.39 | 1.39 |  |
|  |  | C2118 | 0.10×1.80 | 1 | 1 | 0.17 | 0.17 |  |
|  |  | C2118 | 1.32×1.80 | 1 | 1 | 2.38 | 2.38 |  |
|  |  | C2118 | 2.00×1.80 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  |  | C2424 | 2.40×2.40 | 1~2 | 25 | 5.76 | 144.00 |  |
| 西向 | 立面4 | C0912 | 0.90×1.20 | 1 | 2 | 1.08 | 2.16 | 247.32 |
|  |  | C1206 | 1.20×0.60 | 2 | 2 | 0.72 | 1.44 |  |
|  |  | C2118 | 2.10×1.80 | 1 | 2 | 3.78 | 7.56 |  |
|  |  | C2424 | 2.40×2.40 | 1 | 1 | 5.76 | 5.76 |  |
|  |  | C2424 | 2.40×2.40 | 1 | 1 | 5.76 | 5.76 |  |
|  |  | C2424 | 2.40×2.40 | 1~2 | 11 | 5.76 | 63.36 |  |
|  |  | C2424 | 2.40×2.40 | 1~2 | 8 | 5.76 | 46.08 |  |
|  |  | C2424 | 2.40×2.40 | 1~2 | 13 | 5.76 | 74.88 |  |
|  |  | C2424 | 2.40×2.40 | 1~2 | 7 | 5.76 | 40.32 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001 |  | 83.37 | 998.67 | 0.08 |
| 整栋建筑 |  | 83.37 | 2595.49 | 0.03 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.6条 |  |  |  |
| 标准要求 | ≤屋顶总面积的20% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳 得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多腔塑料型材(窗框比25%) 6高透光双银Low-E+12A+6透明+12A+6透明 | 107 | 1.50 | 0.25 |  |
| 平均 |  |  | 1.50 | 0.25 |  |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤3.0,SHGC≤0.30 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 蒸压加气混凝土(ρ=500) | 20 | 0.140 | 2.310 | 1.00 | 0.143 | 0.330 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 110 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 3.333 | 1.173 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 3.663 | 3.842 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.26 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5,K≤0.50或D＞2.5,K≤0.80 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 蒸压加气混凝土(ρ=500) | 20 | 0.140 | 2.310 | 1.00 | 0.143 | 0.330 |
| 石墨聚苯板 | 70 | 0.033 | 0.280 | 1.10 | 1.928 | 0.594 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.211 | 3.150 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.42 |  |  |  |  |  |

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 蒸压加气混凝土(ρ=500) | 20 | 0.140 | 2.310 | 1.00 | 0.143 | 0.330 |
| 石墨聚苯板 | 70 | 0.033 | 0.280 | 1.10 | 1.928 | 0.594 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.211 | 3.150 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.42 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 蒸压加气混凝土(ρ=500) | 20 | 0.140 | 2.310 | 1.00 | 0.143 | 0.330 |
| 石墨聚苯板 | 70 | 0.033 | 0.280 | 1.10 | 1.928 | 0.594 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.211 | 3.150 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.42 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.224 | 33.82 | 7.59 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 50.40 | 5.54 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 25.80 | 2.84 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 25.80 | 2.84 |
|  | 合计 |  |  |  | 18.81 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.224 | 24.30 | 5.45 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 13.80 | 1.52 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 6.60 | 0.73 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 4.80 | 0.53 |
|  | 合计 |  |  |  | 8.22 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.224 | 161.07 | 36.14 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 147.00 | 16.17 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 74.09 | 8.15 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 68.39 | 7.52 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 9.00 | 0.05 |
|  | 合计 |  |  |  | 68.03 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.224 | 164.97 | 37.02 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 215.40 | 23.69 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 108.60 | 11.95 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 106.80 | 11.75 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 9.00 | 0.05 |
|  | 合计 |  |  |  | 84.45 |
| 总计 |  |  |  |  | 179.52 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－凹墙角：OW-C2 |  |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 188.13 | 0.913 | 0.42 | 3.15 | 0.70 |
| 外墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 18.00 | 0.087 | 0.42 | 3.15 | 0.70 |
| 合计 |  | 206.13 | 1.000 | 0.42 | 3.15 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.42 + 18.81/206.13 = 0.51 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 110.35 | 0.980 | 0.42 | 3.15 | 0.70 |
| 外墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 2.25 | 0.020 | 0.42 | 3.15 | 0.70 |
| 合计 |  | 112.60 | 1.000 | 0.42 | 3.15 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.42 + 8.22/112.60 = 0.49 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 980.63 | 0.932 | 0.42 | 3.15 | 0.70 |
| 外墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 72.00 | 0.068 | 0.42 | 3.15 | 0.70 |
| 合计 |  | 1052.63 | 1.000 | 0.42 | 3.15 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.42 + 68.03/1052.63 = 0.48 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 980.18 | 0.949 | 0.42 | 3.15 | 0.70 |
| 外墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 52.97 | 0.051 | 0.42 | 3.15 | 0.70 |
| 合计 |  | 1033.14 | 1.000 | 0.42 | 3.15 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.42 + 84.45/1033.14 = 0.50 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2259.29 | 0.940 | 0.42 | 3.15 | 0.70 |
| 外墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 145.22 | 0.060 | 0.42 | 3.15 | 0.70 |
| 合计 |  | 2404.50 | 1.000 | 0.42 | 3.15 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.42 + 179.52/2404.50 = 0.49 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5,K≤0.80或D＞2.5,K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] | 108 | 1.80 | 0.34 | 0.385 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 备注：《建筑节能门窗》16J607 |  |  |  |  |
| 2 | 70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] | 18 | 1.80 | 0.34 | 0.385 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C0912，C1206，C2118，C2424 |  |  |  |
|  | 备注：《建筑节能门窗》16J607 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板外遮阳0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0912 | 1 | 2 | 1.08 | 2.16 | 18 | 1.800 |
| 2 | C1206 | 2 | 2 | 0.72 | 1.44 | 18 | 1.800 |
| 3 | C2424 | 1 | 2 | 5.76 | 11.51 | 18 | 1.800 |
| 4 | C2424 | 1~2 | 7 | 5.76 | 40.32 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 55.43 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 36.07 | 108 | 1.800 |
| 2 | C2424 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 47.59 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 84.11 | 108 | 1.800 |
| 2 | C0912 | 1 | 2 | 1.08 | 2.16 | 18 | 1.800 |
| 3 | C1206 | 2 | 2 | 0.72 | 1.44 | 18 | 1.800 |
| 4 | C2118 | 1 | 1 | 1.39 | 1.39 | 18 | 1.800 |
| 5 | C2118 | 1 | 1 | 0.17 | 0.17 | 18 | 1.800 |
| 6 | C2118 | 1 | 1 | 2.38 | 2.38 | 18 | 1.800 |
| 7 | C2118 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 | 18 | 1.800 |
| 8 | C2424 | 1~2 | 25 | 5.76 | 144.00 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 239.25 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0912 | 1 | 2 | 1.08 | 2.16 | 18 | 1.800 |
| 2 | C1206 | 2 | 2 | 0.72 | 1.44 | 18 | 1.800 |
| 3 | C2118 | 1 | 2 | 3.78 | 7.56 | 18 | 1.800 |
| 4 | C2424 | 1 | 1 | 5.76 | 5.76 | 18 | 1.800 |
| 5 | C2424 | 1 | 1 | 5.76 | 5.76 | 18 | 1.800 |
| 6 | C2424 | 1~2 | 11 | 5.76 | 63.36 | 18 | 1.800 |
| 7 | C2424 | 1~2 | 8 | 5.76 | 46.08 | 18 | 1.800 |
| 8 | C2424 | 1~2 | 13 | 5.76 | 74.88 | 18 | 1.800 |
| 9 | C2424 | 1~2 | 7 | 5.76 | 40.32 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 247.32 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0912 | 1 | 2 | 1.08 | 2.16 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 2 | C1206 | 2 | 2 | 0.72 | 1.44 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 3 | C2424 | 1 | 2 | 5.76 | 11.51 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 4 | C2424 | 1~2 | 7 | 5.76 | 40.32 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 55.43 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.335 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 36.07 | 108 | 0.335 | 0.335 |
| 2 | C2424 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 47.59 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.335 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 84.11 | 108 | 0.335 | 0.335 |
| 2 | C0912 | 1 | 2 | 1.08 | 2.16 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 3 | C1206 | 2 | 2 | 0.72 | 1.44 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 4 | C2118 | 1 | 1 | 1.39 | 1.39 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 5 | C2118 | 1 | 1 | 0.17 | 0.17 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 6 | C2118 | 1 | 1 | 2.38 | 2.38 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 7 | C2118 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 8 | C2424 | 1~2 | 25 | 5.76 | 144.00 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 239.25 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.335 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0912 | 1 | 2 | 1.08 | 2.16 | 18 | 0.335 | 平板外遮阳0 | 0.786 | 0.263 |
| 2 | C1206 | 2 | 2 | 0.72 | 1.44 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 3 | C2118 | 1 | 2 | 3.78 | 7.56 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 4 | C2424 | 1 | 1 | 5.76 | 5.76 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 5 | C2424 | 1 | 1 | 5.76 | 5.76 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 6 | C2424 | 1~2 | 11 | 5.76 | 63.36 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 7 | C2424 | 1~2 | 8 | 5.76 | 46.08 | 18 | 0.335 | 平板外遮阳0 | 0.853 | 0.286 |
| 8 | C2424 | 1~2 | 13 | 5.76 | 74.88 | 18 | 0.335 | 平板外遮阳0 | 0.874 | 0.293 |
| 9 | C2424 | 1~2 | 7 | 5.76 | 40.32 | 18 | 0.335 | 平板外遮阳0 | 0.878 | 0.294 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 247.32 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.306 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 55.43 | 1.80 | 0.34 | 0.21 | K≤4.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 47.59 | 1.80 | 0.34 | 0.29 | K≤4.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 239.25 | 1.80 | 0.34 | 0.18 | K≤5.20, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 247.32 | 1.80 | 0.31 | 0.19 | K≤5.20, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 589.59 | 1.80 | 0.32 | 0.20 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-6的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 普通办公室 |  | 外窗 | C2118 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | C2118 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2118 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2118 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2424 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2424 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2424 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2424 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2118 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2118 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 55.43 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 47.59 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 239.25 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 247.32 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗屋顶比 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 满足 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 外窗 | 满足 |  |
| 6 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 7 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。