绿容率相关证明材料

一、项目基本信息

- 项目名称：延续·新生·乐活

- 项目地址：内蒙古包头市

- 规划用地面积：4200㎡

二、绿容率数据依据

- 绿化用地统计：

  - 通过景观专业设计图纸及现场实测，项目绿化用地面积为 1800㎡，包含草坪、灌木、乔木等植被。

- 植被叶面积测量：

  - 采用仪器测量与样本估算结合的方式，统计植被总叶面积为 5400㎡（具体测量方法：选取典型绿化区域抽样测量，结合绿化布局推算整体叶面积）。

三、绿容率计算

- 绿容率计算公式：绿容率 = 植被叶面积 ÷ 用地面积

- 计算过程：绿容率 = 5400㎡ ÷ 4200㎡ ≈ 1.29

- 结果判定：绿容率实测值为 1.29，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 中 9.2.4 条款 “场地绿容率实测值不低于 1.0” 的要求，对应评分为 2 分。