人车分流及交通照明检测报告

一、项目基本信息

- 项目名称：延续·新生·乐活

- 检测内容：人车分流措施、步行和自行车交通系统照明情况

- 检测日期：2025 年3 月 17 日

- 检测依据

  - 《建筑环境通用规范》GB 55016 - 2021；

  - 延续·新生·乐活项目人车分流专项设计文件及道路照明设计文件。

二、检测方法

- 人车分流措施检查：对照人车分流专项设计文件和总平面图，实地查看项目区域内步行、自行车通道与机动车通道的设置情况，检查是否存在人车混行现象，分析人车分流流线。

- 照明检测：使用专业照度计，在夜间选取步行和自行车交通系统的关键位置，如路口、弯道、坡道、出入口等，测量水平照度。每个测量点测量 3 次，取平均值。

三、检测结果

（一）人车分流措施

项目设置了独立的步行通道和自行车通道，与机动车道通过绿化带、路缘石等进行有效分隔，未发现人车混行情况。步行和自行车通道标识清晰，转弯处和交叉口设计合理，符合人车分流专项设计文件要求。

（二）交通照明

| 测量位置 | 设计照度标准（lx） | 实测平均照度（lx） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主入口步行通道 | 15 | 18 | 是 |
| 自行车通道弯道处 | 10 | 12 | 是 |
| 内部步行小径 | 10 | 11 | 是 |
| 停车场出入口步行区域 | 20 | 22 | 是 |

四、检测结论

延续·新生·乐活项目采取了有效的人车分流措施，且步行和自行车交通系统的照明满足设计标准及《建筑环境通用规范》要求，符合绿色建筑评价标准中 4.2.5 条款的规定，评价得分为 8 分。