联塑 PVC-U 给水管产品说明书

一、产品基本信息

- 产品名称：联塑 PVC-U 给水管

- 型号规格：De20×2.0mm（公称压力 1.6MPa）、De32×3.0mm（公称压力 1.25MPa）等

- 适用范围：建筑室内外冷水输送系统，水温≤45℃。

- 执行标准：GB/T 10002.1-2006《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》

二、技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 密度 | 1350~1460kg/m³ |
| 维卡软化温度 | ≥82℃ |
| 纵向回缩率 | ≤3% |
| 液压试验（20℃，1h） | 无破裂、无渗漏 |
| 公称压力 | 1.6MPa（De20 规格） |
| 设计使用寿命 | 50 年（常温常压环境） |

三、产品特点

- 耐腐蚀性强：抵御多数化学物质侵蚀，避免管道结垢，保障水质清洁。

- 抗老化性能优：添加抗老化剂，适应室外环境，延缓材料老化。

- 施工便捷：重量轻，切割、连接简单，专用胶粘剂快速安装。

四、安装与维护

- 安装：切割管材断面垂直，清理毛刺；用专用胶粘剂涂抹接口，快速插入固定。

- 维护：避免尖锐物划伤；长期停用排空积水，定期检查连接处密封性。

海蒂诗液压缓冲合页产品说明书

一、产品基本信息

- 产品名称：海蒂诗液压缓冲合页

- 型号：HD-8632

- 适用范围：家居门窗、橱柜门等，承重≤30kg 的活动部件。

- 执行标准：QB/T 2697-2015《建筑门窗五金件 合页（铰链）》

二、技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 材质 | 不锈钢（SUS304） |
| 表面处理 | 镀镍，盐雾测试≥48 小时 |
| 开合角度 | 0~110° |
| 承重能力 | 单合页承重 15kg |
| 开合次数 | 10 万次无故障 |

三、产品特点

- 超长耐久性：高强度不锈钢材质，经 10 万次开合测试无损坏。

- 缓冲静音：内置液压装置，减缓冲击力，降低噪音，保护部件。

- 易拆卸设计：快装结构，无需工具即可拆卸，便于维护更换。

四、安装与维护

- 安装：标记门窗框扇打孔点，用配套螺丝固定合页，调整至开关顺畅。

- 维护：定期清理灰尘，干布擦拭；每半年涂抹少量润滑油，保持液压部件灵活。