建筑门窗（幕墙）设计文件

一、设计依据

- 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019；

- 《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214-2010；

- 包头市气象参数：基本风压值 ω₀ = 0.55kN/㎡，地面粗糙度 B 类。

二、项目概况

- 建筑类型：2 层旅馆建筑，高度 12m，属公共建筑。

- 门窗类型：铝合金外窗。

三、门窗设计说明

（一）材料选型

- 窗框：采用 60 系列铝合金型材，主受力杆件壁厚 1.8mm，表面氟碳喷涂处理，符合《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214-2010 要求。

- 玻璃：5+12A+5 Low-E 中空玻璃，透光率 0.65，传热系数 2.4W/(㎡・K)。

- 密封胶条：三元乙丙橡胶（EPDM），邵氏硬度 60±5HA。

（二）抗风压性能设计

- 设计指标：抗风压性能等级 6 级（对应分级指标值 2.5kPa ≤ P₃ ＜ 3.0kPa）。

- 计算验证：

  - 风荷载标准值计算：\ ωk​=βgz​⋅μz​⋅μs​⋅ω0​
取 β_{gz}=1.5（3 层建筑），μ_z=1.0（高度 12m，B 类粗糙度），μ_s=1.1（外窗体型系数），计算得：\ ㎡

  - 型材强度校核：铝合金型材最大应力 σ=85MPa ＜ [σ]=140MPa（铝合金型材强度设计值），满足抗风压要求。

（三）水密性能设计

- 设计指标：水密性能等级 3 级（对应分级指标值 500Pa ≤ ΔP ＜ 700Pa）。

- 构造措施：

  - 外窗设排水孔，直径 φ5mm，间距≤600mm，内侧设等压腔；

  - 窗扇与窗框间密封胶条压缩量控制在 10%~15%，确保密封效果。

四、结论

本项目外门窗抗风压性能达 6 级，水密性能达 3 级，满足严寒地区公共建筑规范要求，设计符合《绿色建筑评价标准》4.1.5 条款中对外门窗性能的规定。