建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

《风揽光影，海承非遗》--泉州石狮节能型非遗体验馆设计

设计编号：BKA80111

| 工程地点 | ： | 福建-泉州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 福建理工大学 |
| 设计单位 | ： | 建筑与城乡规划学院 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年3月24日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18877719346 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 规定性指标检查	3

3.1 工程材料	3

3.2 围护结构做法简要说明	4

3.3 体形系数	4

3.4 窗墙比	5

3.5 可见光透射比	6

3.6 天窗	6

3.7 屋顶	6

3.8 外墙	7

3.9 挑空楼板	7

3.10 外窗热工	8

3.11 有效通风换气面积	12

3.12 非中空窗面积比	12

3.13 外窗气密性	13

3.14 幕墙气密性	13

3.15 规定性指标检查结论	13

建筑概况

| 工程名称 | 《风揽光影，海承非遗》--泉州石狮节能型非遗体验馆设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-泉州 |
| 气候分区 | 夏热冬暖B区 |
| 计算建筑面积 | 地上3141㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |
| 建筑高度 | 73.2m |
| 计算建筑体积 | 52266.56 |
| 计算建筑外表面积 | 2563.56 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 砖混结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.50 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.50 |

设计依据

1. 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2019

5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 |  |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJT13-62-2023 |
| 真空绝热板I型 | 0.005 | 0.073 | 130.0 | 1450.0 | 0.0000 | 《建筑用真空绝热板应用技术规程》JGJ/T416-2017 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.189,D=4.076)：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 65mm＋钢筋混凝土 110mm＋石灰砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 30mm＋真空绝热板I型 20mm

2. 外墙：外墙构造一 (K=0.456,D=3.087)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 50mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 150mm＋石灰砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 20mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.892,D=2.161)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 110mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 30mm＋水泥砂浆 20mm

4. 幕墙：断热铝合金--6低透光双银Low-E玻璃+9Ar+6透明玻璃+9Ar+6透明玻璃 (K=1.660)：

传热系数1.660W/㎡.K，窗太阳得热系数0.190

5. 外窗：断热铝合金窗--5低透光双银Low-E玻璃+9Ar+5透明玻璃+9Ar+5透明玻璃 (K=2.190)：

传热系数2.190W/㎡.K，窗太阳得热系数0.170

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 2563.56 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 52266.56 |
| 体形系数 | 0.05 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17.537 | 674.03 | 305.28 | 11820.46 |
| 2 | 24.473 | 708.47 | 560.58 | 17338.36 |
| 3 | 28.171 | 708.47 | 661.09 | 19958.28 |
| 4 | 3.000 | 1049.82 | 1036.60 | 3149.46 |
| 屋顶 | － | － | 0.00 | － |
| 合计 | 73.18 | 3140.79 | 2563.56 | 52266.56 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 154.02 | 253.48 | 0.61 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 83.78 | 268.84 | 0.31 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 186.66 | 357.35 | 0.52 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 110.68 | 353.54 | 0.31 | 0.70 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.1.3条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 甲类公共建筑各单一朝向窗墙面积比不宜大于0.70 |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | (玻璃幕墙) | / | 1~4 | / | / | 147.61 | 154.03 |
|  | 111 | 1.67×1.50 | 4 | 1 | 2.51 | 2.51 |  |
|  | 111 | 0.73×0.40 | 4 | 1 | 0.29 | 0.29 |  |
|  | 888 | 1.85×1.50 | 4 | 1 | 2.77 | 2.77 |  |
|  | 888 | 0.56×1.50 | 4 | 1 | 0.84 | 0.84 |  |
| 北向 | (玻璃幕墙) | / | 1,4 | / | / | 57.64 | 83.78 |
|  | 111 | 1.89×1.50 | 4 | 1 | 2.83 | 2.83 |  |
|  | 111 | 0.52×0.40 | 4 | 1 | 0.21 | 0.21 |  |
|  | C1215 | 1.20×1.50 | 2~3 | 4 | 1.80 | 7.20 |  |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 2 | 2.25 | 4.50 |  |
|  | C1815 | 4.00×1.50 | 4 | 1 | 6.00 | 6.00 |  |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 4 | 2 | 2.70 | 5.40 |  |
| 东向 | (玻璃幕墙) | / | 1~4 | / | / | 168.12 | 186.66 |
|  | 1111 | 2.40×1.10 | 4 | 1 | 2.64 | 2.64 |  |
|  | 222 | 2.29×1.50 | 4 | 1 | 3.43 | 3.43 |  |
|  | 222 | 0.13×1.50 | 4 | 1 | 0.19 | 0.19 |  |
|  | 2222 | 1.01×2.10 | 4 | 1 | 2.12 | 2.12 |  |
|  | 2222 | 1.40×2.10 | 4 | 1 | 2.94 | 2.94 |  |
|  | 333 | 1.51×1.50 | 4 | 1 | 2.27 | 2.27 |  |
|  | 333 | 0.90×1.50 | 4 | 1 | 1.34 | 1.34 |  |
|  | 777 | 0.00×1.50 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 777 | 2.40×1.50 | 4 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
| 西向 | (玻璃幕墙) | / | 1~3 | / | / | 77.23 | 110.68 |
|  | 21 | 1.50×1.50 | 4 | 1 | 2.25 | 2.25 |  |
|  | 6666 | 3.00×2.20 | 4 | 1 | 6.60 | 6.60 |  |
|  | C1215 | 1.50×1.50 | 4 | 2 | 2.25 | 4.50 |  |
|  | C1815 | 2.20×1.50 | 4 | 2 | 3.30 | 6.60 |  |
|  | C1815 | 3.00×1.50 | 4 | 3 | 4.50 | 13.50 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.61 |  | 0.71 | 0.40 |
| 北向 | 0.31 | C1815 | 0.71 | 0.60 |
| 东向 | 0.52 |  | 0.71 | 0.40 |
| 西向 | 0.31 | 6666 | 0.71 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.1.4条 |  |  |
| 标准要求 |  | 单一朝向窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;单一朝向窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 65 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.361 | 1.119 |
| 钢筋混凝土 | 110 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.063 | 1.087 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 30 | 0.041 | 0.615 | 1.00 | 0.732 | 0.450 |
| 真空绝热板I型 | 20 | 0.005 | 0.073 | 1.20 | 3.333 | 0.292 |
| 各层之和∑ | 325 | － | － | － | 5.118 | 4.076 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.19 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.1-2的规定(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 50 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.389 | 0.567 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 150 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.086 | 1.483 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 20 | 0.041 | 0.615 | 1.00 | 0.488 | 0.300 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 2.031 | 3.087 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.46 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.1-2的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 110 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.063 | 1.087 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 30 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.833 | 0.340 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.961 | 2.161 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.89 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断热铝合金--6低透光双银Low-E玻璃+9Ar+6透明玻璃+9Ar+6透明玻璃 | 65 | 1.66 | 0.19 | 0.710 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 来源：《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06 |  |  |  |  |
| 2 | 断热铝合金窗--5低透光双银Low-E玻璃+9Ar+5透明玻璃+9Ar+5透明玻璃 | 18 | 2.19 | 0.17 | 0.710 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 1111，222，2222，333，777，21，6666，C1215，C1815，111，888，C1515 |  |  |  |
|  | 来源：《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06 |  |  |  |  |

外遮阳类型

已启用环境遮阳.

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北向遮阳 | 0.300 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| 2 | 东向遮阳 | 0.600 | 0.150 | 0.300 | 0.100 | 0.001 | 0.000 |
| 3 | 南向遮阳 | 0.800 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| 4 | 西向遮阳 | 0.600 | 0.150 | 0.300 | 0.100 | 0.001 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~4 | / | / | 147.61 | 65 | 1.660 |
| 2 | 111 | 4 | 1 | 2.51 | 2.51 | 18 | 2.190 |
| 3 | 111 | 4 | 1 | 0.29 | 0.29 | 18 | 2.190 |
| 4 | 888 | 4 | 1 | 2.77 | 2.77 | 18 | 2.190 |
| 5 | 888 | 4 | 1 | 0.84 | 0.84 | 18 | 2.190 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 154.02 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.682 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1,4 | / | / | 57.64 | 65 | 1.660 |
| 2 | 111 | 4 | 1 | 2.83 | 2.83 | 18 | 2.190 |
| 3 | 111 | 4 | 1 | 0.21 | 0.21 | 18 | 2.190 |
| 4 | C1215 | 2~3 | 4 | 1.80 | 7.20 | 18 | 2.190 |
| 5 | C1515 | 1 | 2 | 2.25 | 4.50 | 18 | 2.190 |
| 6 | C1815 | 4 | 1 | 6.00 | 6.00 | 18 | 2.190 |
| 7 | C1815 | 4 | 2 | 2.70 | 5.40 | 18 | 2.190 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 83.78 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.825 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~4 | / | / | 168.12 | 65 | 1.660 |
| 2 | 1111 | 4 | 1 | 2.64 | 2.64 | 18 | 2.190 |
| 3 | 222 | 4 | 1 | 3.43 | 3.43 | 18 | 2.190 |
| 4 | 222 | 4 | 1 | 0.19 | 0.19 | 18 | 2.190 |
| 5 | 2222 | 4 | 1 | 2.12 | 2.12 | 18 | 2.190 |
| 6 | 2222 | 4 | 1 | 2.94 | 2.94 | 18 | 2.190 |
| 7 | 333 | 4 | 1 | 2.27 | 2.27 | 18 | 2.190 |
| 8 | 333 | 4 | 1 | 1.34 | 1.34 | 18 | 2.190 |
| 9 | 777 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | 18 | 2.190 |
| 10 | 777 | 4 | 1 | 3.60 | 3.60 | 18 | 2.190 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 186.66 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.713 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 77.23 | 65 | 1.660 |
| 2 | 21 | 4 | 1 | 2.25 | 2.25 | 18 | 2.190 |
| 3 | 6666 | 4 | 1 | 6.60 | 6.60 | 18 | 2.190 |
| 4 | C1215 | 4 | 2 | 2.25 | 4.50 | 18 | 2.190 |
| 5 | C1815 | 4 | 2 | 3.30 | 6.60 | 18 | 2.190 |
| 6 | C1815 | 4 | 3 | 4.50 | 13.50 | 18 | 2.190 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 110.68 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.820 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~4 | / | / | 147.61 | 65 | 0.190 |  | 1.000 | 0.190 |
| 2 | 111 | 4 | 1 | 2.51 | 2.51 | 18 | 0.170 | 东向遮阳 | 1.000 | 0.170 |
| 3 | 111 | 4 | 1 | 0.29 | 0.29 | 18 | 0.170 | 东向遮阳 | 1.000 | 0.170 |
| 4 | 888 | 4 | 1 | 2.77 | 2.77 | 18 | 0.170 | 南向遮阳 | 1.000 | 0.170 |
| 5 | 888 | 4 | 1 | 0.84 | 0.84 | 18 | 0.170 | 南向遮阳 | 1.000 | 0.170 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 154.02 | 朝向平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.189 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1,4 | / | / | 57.64 | 65 | 0.190 |  | 1.000 | 0.190 |
| 2 | 111 | 4 | 1 | 2.83 | 2.83 | 18 | 0.170 | 东向遮阳 | 1.000 | 0.170 |
| 3 | 111 | 4 | 1 | 0.21 | 0.21 | 18 | 0.170 | 东向遮阳 | 1.000 | 0.170 |
| 4 | C1215 | 2~3 | 4 | 1.80 | 7.20 | 18 | 0.170 | 北向遮阳 | 1.000 | 0.170 |
| 5 | C1515 | 1 | 2 | 2.25 | 4.50 | 18 | 0.170 | 北向遮阳 | 1.000 | 0.170 |
| 6 | C1815 | 4 | 1 | 6.00 | 6.00 | 18 | 0.170 | 北向遮阳 | 1.000 | 0.170 |
| 7 | C1815 | 4 | 2 | 2.70 | 5.40 | 18 | 0.170 | 北向遮阳 | 1.000 | 0.170 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 83.78 | 朝向平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.184 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~4 | / | / | 168.12 | 65 | 0.190 |  | 1.000 | 0.190 |
| 2 | 1111 | 4 | 1 | 2.64 | 2.64 | 18 | 0.170 | 东向遮阳 | 1.000 | 0.170 |
| 3 | 222 | 4 | 1 | 3.43 | 3.43 | 18 | 0.170 | 东向遮阳 | 1.000 | 0.170 |
| 4 | 222 | 4 | 1 | 0.19 | 0.19 | 18 | 0.170 | 东向遮阳 | 1.000 | 0.170 |
| 5 | 2222 | 4 | 1 | 2.12 | 2.12 | 18 | 0.170 | 东向遮阳 | 1.000 | 0.170 |
| 6 | 2222 | 4 | 1 | 2.94 | 2.94 | 18 | 0.170 | 东向遮阳 | 1.000 | 0.170 |
| 7 | 333 | 4 | 1 | 2.27 | 2.27 | 18 | 0.170 | 东向遮阳 | 1.000 | 0.170 |
| 8 | 333 | 4 | 1 | 1.34 | 1.34 | 18 | 0.170 | 东向遮阳 | 1.000 | 0.170 |
| 9 | 777 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | 18 | 0.170 | 东向遮阳 | 1.000 | 0.170 |
| 10 | 777 | 4 | 1 | 3.60 | 3.60 | 18 | 0.170 | 东向遮阳 | 1.000 | 0.170 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 186.66 | 朝向平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.188 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 77.23 | 65 | 0.190 |  | 1.000 | 0.190 |
| 2 | 21 | 4 | 1 | 2.25 | 2.25 | 18 | 0.170 | 西向遮阳 | 1.000 | 0.170 |
| 3 | 6666 | 4 | 1 | 6.60 | 6.60 | 18 | 0.170 | 西向遮阳 | 1.000 | 0.170 |
| 4 | C1215 | 4 | 2 | 2.25 | 4.50 | 18 | 0.170 | 西向遮阳 | 1.000 | 0.170 |
| 5 | C1815 | 4 | 2 | 3.30 | 6.60 | 18 | 0.170 | 西向遮阳 | 1.000 | 0.170 |
| 6 | C1815 | 4 | 3 | 4.50 | 13.50 | 18 | 0.170 | 西向遮阳 | 1.000 | 0.170 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 110.68 | 朝向平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.184 |

外窗热工性能

| 朝向 | 窗编号 | 窗构造 编号 | 传热系数 | 传热系数限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 |  | 65 | 1.66 | 3.00 | 0.43 | 满足 |
|  | 111 | 18 | 2.19 | 3.00 |  | 满足 |
|  | 888 | 18 | 2.19 | 3.00 |  | 满足 |
| 北向 |  | 65 | 1.66 | 3.00 |  | 满足 |
|  | 111 | 18 | 2.19 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1215 | 18 | 2.19 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1515 | 18 | 2.19 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1815 | 18 | 2.19 | 3.00 |  | 满足 |
| 东向 |  | 65 | 1.66 | 3.00 |  | 满足 |
|  | 1111 | 18 | 2.19 | 3.00 |  | 满足 |
|  | 222 | 18 | 2.19 | 3.00 |  | 满足 |
|  | 2222 | 18 | 2.19 | 3.00 |  | 满足 |
|  | 333 | 18 | 2.19 | 3.00 |  | 满足 |
|  | 777 | 18 | 2.19 | 3.00 |  | 满足 |
| 西向 |  | 65 | 1.66 | 3.00 |  | 满足 |
|  | 21 | 18 | 2.19 | 3.00 |  | 满足 |
|  | 6666 | 18 | 2.19 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1215 | 18 | 2.19 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1815 | 18 | 2.19 | 3.00 |  | 满足 |
| 标准依据 |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 每个外窗和透光幕墙传热系数应满足不大于3.0W/(m2·K)的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向最多列出10项，不达标朝向列出全部不达标项

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳 得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 154.02 | 1.68 | 0.19 | 0.61 | K≤2.50, SHGC≤0.24 | 满足 |
| 北向 | 83.78 | 1.83 | 0.18 | 0.31 | K≤3.00, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 东向 | 186.66 | 1.71 | 0.19 | 0.52 | K≤2.50, SHGC≤0.26 | 满足 |
| 西向 | 110.68 | 1.82 | 0.18 | 0.31 | K≤3.00, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 综合平均 | 535.13 | 1.74 | 0.19 | 0.43 |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表4.2.1-2的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：

本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.1.8条 |
| 标准要求 | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |
| 结论 | 满足 |

非中空窗面积比

| 朝向 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 154.02 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 83.78 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 186.66 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 0.00 | 110.68 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.7条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级（门窗编号：111） | － |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.5条 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.5条 |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性应满足《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015中的6级 | 10层及以上外窗气密性应满足《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | 3级（门窗编号：） |
| --- | --- |
| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.6条 |
| 标准要求 | 幕墙气密性应满足《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015的3级 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶 | 满足 |  |
| 5 | 外墙 | 满足 |  |
| 6 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 7 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 8 | 有效通风换气面积 | 满足 |  |
| 9 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 10 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 11 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019的要求。