一、设计目标

根据当地海绵城市建设要求，结合项目场地特点，通过雨水渗透、滞蓄、收集利用等措施，实现雨水资源的有效管理，削减径流污染，提升场地的生态功能。

二、场地雨水控制利用策略

1. 雨水渗透措施

透水铺装：场地内主要人行通道、广场及部分停车区域采用透水混凝土或透水砖铺装，雨水可通过材料孔隙自然下渗，补充地下水。

下凹式绿地：结合场地绿化，在低洼处设置下凹式绿地，引导周边雨水汇入，利用植物根系和土壤过滤净化，同时增加雨水入渗量。

2. 雨水滞蓄措施

屋顶绿化（种植屋面）：在建筑坡屋面上设置种植屋面，雨水通过植被层、基质层和蓄排水板被滞蓄，减少屋面径流，同时起到隔热和雨水净化作用。

雨水调蓄设施：在场地内设置地下雨水调蓄池，收集屋面及部分地面雨水，用于绿化灌溉和景观水体补水。调蓄池兼具调蓄和回用功能，有效削减峰值径流。

3. 雨水收集与再利用

雨水收集系统：屋面雨水经雨水斗、雨水立管收集，汇入地下雨水调蓄池；场地地表径流经透水铺装和下凹式绿地初步过滤后，进入雨水管网，最终汇入调蓄池。

雨水回用：收集的雨水经简单处理后，优先用于场地内绿化灌溉和景观水体补水，实现雨水资源化利用。

三、竖向设计配合

场地竖向设计结合雨水流向，合理布置地形坡度，确保雨水自然汇入下凹式绿地、透水铺装和雨水收集口。雨水管网与景观地形协调，避免低洼积水，同时将雨水引导至调蓄设施。

四、雨水径流污染控制

通过透水铺装、下凹式绿地、植草沟等生态设施，对初期雨水进行过滤、沉淀，削减径流中的悬浮物和污染物。

雨水调蓄池出水口设置过滤装置，确保回用水水质符合绿化灌溉及景观水体水质要求。