一、编制依据

《建筑给水排水设计标准》GB 50015

《民用建筑节水设计标准》GB 50555

《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

本项目给排水专业施工图设计文件

二、项目概况

本项目位于河南省开封市某高校内，为既有锅炉房改造为博物馆工程。总建筑面积约10388㎡，地上3-4层，无地下室。主要功能包括展览空间、办公空间、休闲服务空间、报告厅等。项目用水类型包括生活饮用水、直饮水、绿化灌溉用水及景观补水。

三、排水系统设计

1、排水体制

室内排水：生活污、废水合流排放

室外排水：雨污分流、污废合流

2、排水处理

生活污水经化粪池处理后排入市政污水管道

餐厅废水经隔油池处理后排入市政污水管道

屋面雨水由雨水斗收集，经雨水立管排至室外雨水管道

场地雨水通过透水铺装下渗，部分进入雨水收集系统，用于绿化灌溉及景观补水

四、节水措施

1、雨水利用

场地内设置透水铺装，雨水自然下渗

屋面雨水部分收集，用于绿化灌溉及景观补水

雨水收集系统与景观水体结合，实现雨水资源化利用

2、绿化灌溉

绿化灌溉采用节水型灌溉方式（微喷灌或滴灌），根据天气情况自动调节灌溉频次，避免过量用水。