照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：

本项目照明系统遵循高效节能、舒适健康的原则进行选型。主要功能房间采用高效LED灯具，其中展览空间选用高显指（Ra≥90）轨道射灯与线性灯组合，满足展品色彩还原要求；办公空间选用面板灯（Ra≥85，UGR≤19）；休闲服务空间选用筒灯与线性灯（Ra≥85）。所有LED灯具均符合《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145规定的无危险类要求，频闪效应可视度（SVM）不大于1.3，满足《LED室内照明应用技术要求》GB/T 31831规定。

照明控制方面，展览空间、办公空间、休闲服务空间采用分区、分组智能控制，可根据使用场景切换照明模式；公共走廊、楼梯间采用声光感应控制，人来自动亮灯，延时关闭；室外景观照明采用时控与光感相结合的控制方式。主要功能房间设置场景预设功能（如展览模式、活动模式、日常模式），满足多种使用需求，兼顾节能与舒适。